Государственное унитарное проектное предприятие 
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

схема
территориального планирования
Романовского муниципального района Саратовской области

Положения о территориальном планировании

Саратов — 2009 г.
Государственное унитарное проектное предприятие 
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области

схема
территориального планирования
Романовского муниципального района Саратовской области

Положения о территориальном планировании

Директор ГУПП
«Институт Саратовгражданпроект»
Саратовской области	В.Н. Миронов

Зам. директора института
по архитектуре и градостроительству	В.А. Желанов

Главный инженер проекта	В.А Лисовой

Саратов — 2009 г.

Авторский коллектив:

ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области

Желанов В.А.	—	зам. директора института по архитектуре и градостроительству

Швырева А.В	—	начальник сектора территориального планирования, руководитель работы

Лисовой В.А.	—	главный инженер проекта, главный специалист по транспортной инфраструктуре

Круглов В.В.	—	главный специалист по ГО и ЧС

Нестеров С.В.	—	главный специалист по электроснабжению

Портных Р.М.	—	начальник сектора газоснабжения

Шитова Н.Н.	—	начальник группы-архитектор

Котлов А.В.	—	ведущий архитектор

Кузькин В.И.	—	ведущий инженер-топограф

Скрипай И.Н.	—	ведущий инженер по связи

Круглов Д.В.	—	инженер-топограф II категории

Митякина Л.Д.	—	инженер-землеустроитель II категории

Куликов В.Г.	—	инженер по компьютерной графике

Царев Р.В.	—	инженер по газоснабжению

ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского»

Макаров В.З.	—	доктор географических наук, профессор, научный руководитель лаборатории урбоэкологии и регионального анализа СГУ

Чумаченко А.Н.	—	доктор географических наук, профессор, научный руководитель лаборатории геоинформатики и тематического картографирования СГУ

Дёмин А.М.	—	кандидат географических наук, доцент

Гусев В.А.	—	кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Таблица 1.

Состав проекта схемы территориального планирования 
Романовского муниципального района

| № п/п | Наименование раздела | Гриф | Инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Схема территориального планирования |  |  |  |  |
| Текстовая часть |  |  |  |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании | н/с |  |  |
| Графические материалы (Демонстрационные материалы) |  |  |  |  |
| 2 | Схема планируемого размещения объектов электроснабжения | н/с |  | М 1:100 000 |
| 3 | Схема планируемого размещения объектов газоснабжения | н/с |  | М 1:100 000 |
| 4 | Схема планируемого размещения объектов связи | н/с |  | М 1:100 000 |
| 5 | Схема планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры | н/с |  | М 1:100 000 |
| 6 | Социальная инфраструктура и демография | н/с |  | М 1:100 000 |
| 7 | Схема планируемой территориальной организации местного самоуправления | н/с |  | М 1:100 000 |
| Материалы по обоснованию схемы территориального планирования |  |  |  |  |
| Текстовая часть |  |  |  |  |
| 8 | Том I. Общая характеристика района | н/с |  |  |
| 9 | Том II. Проектные предложения по территориальному развитию района | н/с |  |  |
| 10 | Том III. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | с |  |  |
| Графические материалы (демонстрационные материалы) |  |  |  |  |
| 11 | Современное использование территории (опорный план) | н/с |  | М 1:50 000 |
| 12 | Проектный план | н/с |  | М 1:50 000 |
| 13 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | дсп |  | М 1:100 000 |
| 14 | Комплексная оценка территории | н/с |  | М 1:50 000 |
| 15 | Комплексная оценка экологической ситуации | н/с |  | М 1:100 000 |
| 16 | Планировочная структура | н/с |  | М 1:100 000 |
| 17 | Проектный план мероприятий ГО и ЧС | с |  | М 1:50 000 |
| (Том IV, альбом 1) |  |  |  |  |
| 18 | Обзорная карта | н/с |  | М 1:300 000 |
| 19 | Космофотокарта | н/с |  | М 1:300 000 |
| 20 | Опасные геологические процессы | н/с |  | М 1:300 000 |
| 21 | Гипсометрическая карта | н/с |  | М 1:300 000 |
| 22 | Углы наклона поверхности | н/с |  | М 1:300 000 |
| 23 | Вертикальное расчленение | н/с |  | М 1:300 000 |
| 24 | Экспозиция склонов | н/с |  | М 1:300 000 |
| 25 | Почвообразующие породы | н/с |  | М 1:300 000 |
| 26 | Почвенная карта | н/с |  | М 1:300 000 |
| 27 | Ландшафтное районирование | н/с |  | М 1:300 000 |

окончание таблицы 1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Гидрогеологическое районирование | н/с |  | М 1:300 000 |
| 29 | Инженерно-геологическое районирование | н/с |  | М 1:300 000 |
| 30 | Пруды, реки, водохранилища и водоохранные зоны | н/с |  | М 1:300 000 |
| 31 | Природно-экологический каркас | н/с |  | М 1:300 000 |
| 32 | Туристско-рекреационные зоны | н/с |  | М 1:300 000 |
| 33 | Историко-культурное наследие | н/с |  | М 1:300 000 |
| 34 | Техногенная нагрузка | н/с |  | М 1:300 000 |
| 35 | Дорожная сеть и транспортная доступность | н/с |  | М 1:300 000 |
| 36 | Структура земельных угодий по муниципальным образованиям | н/с |  | М 1:300 000 |
| 37 | Численность и плотность населения (2006 г.) | н/с |  | М 1:450 000 |
| 38 | Динамика людности (1989-2007 г.) | н/с |  | М 1:450 000 |
| 39 | Возрастная структура | н/с |  | М 1:450 000 |
| 40 | Типы поселений | н/с |  | М 1:450 000 |
| 41 | Экономически активное население (2006 г.) | н/с |  | М 1:450 000 |
| 42 | Численность детей дошкольного и школьного возрастов (2006 г.) | н/с |  | М 1:450 000 |
| 43 | Число прибывших на жительство (2006 г.) | н/с |  | М 1:450 000 |
| 44 | Число родившихся и умерших (2006 г.) | н/с |  | М 1:450 000 |
| 45 | Школы. Наполняемость | н/с |  | М 1:450 000 |
| 46 | Школы. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:450 000 |
| 47 | Учреждения здравоохранения. Типы учреждений | н/с |  | М 1:450 000 |
| 48 | Учреждения здравоохранения. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:450 000 |
| 49 | Дошкольные учреждения. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:450 000 |
| 50 | Дошкольные учреждения. Наполняемость | н/с |  | М 1:450 000 |
| 51 | Учреждения культуры. Число мест | н/с |  | М 1:450 000 |
| 52 | Учреждения культуры. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:450 000 |
| 53 | Библиотеки. Обеспеченность книгами | н/с |  | М 1:450 000 |
| 54 | Библиотеки. Износ зданий и помещений | н/с |  | М 1:450 000 |
| 55 | Предложения по планируемому изменению границ (фрагменты №1-21) | н/с |  |  |
| (Том IV, альбом 2) |  |  |  |  |
| 55 | Схемы границ земельных участков, фотоснимки объектов местного значения | н/с |  |  |
| Специализированная геинформационная система «ГИС – Романовский район» |  |  |  |  |

Содержание

1.	Краткая оценка основных элементов градостроительной системы	9

2.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	17

3.	Мероприятия по территориальному планированию	19

3.1.	Планировочная структура и оптимизация административно-территориального деления	19

3.2.	Развитие сферы материального производства	20

3.3.	Инженерно-транспортная инфраструктура	29

3.4.	Социальная инфраструктура	44

3.5.	Туристско-рекреационный комплекс	54

3.6.	Охрана окружающей среды	55

3.7.	Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	59

Введение

Проект схемы территориального планирования Романовского муниципального района Саратовской области разработан ГУПП »Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области на основании контракта №2/701/552В от 25.12.2007 г. с администрацией Романовского муниципального района Саратовской области.

Основанием для разработки послужили:

- положения ст. 9 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.;

- положения закона Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности»;

- техническое задание на разработку схемы территориального планирования.

Для схемы территориального планирования установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год	—	2006 г.

Первая очередь	—	2015 г.

Расчётный срок	—	2025 г.

Установленные этапы являются условными срезами уровня территориального развития района, так как сроки реализации намечаемых мероприятий будут зависеть от бюджетных возможностей района и уточняться в планах реализации схемы территориального планирования.

Схема территориального планирования — основной документ территориального планирования муниципального района, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, обеспечения интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Целью схемы территориального планирования является разработка мероприятий по улучшению среды жизнедеятельности человека путем развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, совершенствования пространственной организации муниципального района.

Задачи разработки схемы территориального планирования:

- проанализировать существующее положение территории района, его природно-ресурсный потенциал, уровень развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры района;

- выявить сильные и слабые стороны территории района как единой градостроительной системы;

- разработать прогноз развития района;

- дать предложения по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры района;

- разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности человека.

Схема территориального планирования является обязательным документом для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений и может являться основанием для изменения границ муниципальных образований в установленном порядке.

В основу разработки проекта схемы положен методологический принцип рассмотрения территории муниципального района как сложной территориальной геоэкосистемы, включающей четыре подсистемы: природно-ресурсную, социально-демографическую, эколого-природопользовательскую, экономическую.

Показатели развития народного хозяйства, приведенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой схемы, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Саратовской области, различных структурных подразделений администрации муниципального района, иных организаций.

Схема территориального планирования Романовского муниципального района содержит положения о территориальном планировании и 7 схем планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Текстовые материалы схемы территориального планирования и материалов обоснования размещены в четырёх томах. Том первый содержит характеристику существующего природно-ресурсного, экономического и демографического потенциалов, другие материалы, рассматривающие муниципальный район как единое целое. Во втором томе выполнен анализ территориальных систем внутри района и даны проектные предложения по территориальному развитию муниципальных образований. В третьем томе представлен раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». Информация третьего тома носит гриф Секретно. В четвертом томе помещены графические материалы проекта, выполненные в масштабе от 1:100 000 (уменьшенные до страницы альбома) до 1:400 000.

В работе над проектом схемы принимали участие специалисты ГУПП «Институт Саратовгражданпроект», ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского».

При подготовке проекта использовались приоритетные национальные проекты «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», Закон Саратовской области «Об областных целевых программах», региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области, схема территориального планирования Саратовской области, отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области («Саратовстат»), фондовые материалы отдельных органов государственного управления Саратовской области и программы социально-экономического развития Романовского района, фондовые материалы лаборатории урбоэкологии и регионального анализа Саратовского госуниверситета.

В ходе работы над проектом схемы осуществлен сбор исходных данных в администрациях района, городских и сельских поселений, проведено натурное обследование прохождения границ муниципальных образований, состояния объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Топографическая подоснова проекта в масштабе 1:50 000 предоставлена Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области.

Графические материалы проекта разработаны и представлены в векторном формате MapInfo Professional и в растровом формате.

В рамках работы по подготовке «Схемы территориального планирования Романовского муниципального района» в лаборатории геоинформатики и тематического картографирования Саратовского госуниверситета были разработаны концепция и структура специализированной геоинформационной системы «ГИС–Романовский район» в программе MapInfo Professional. ГИС имеет удобный интерфейс, обширные картографические и атрибутивные базы данных и предназначена для мониторинга градостроительной деятельности и комплексного управления территориальным развитием муниципального района. В частности, сведения об объектах социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, включенные в ГИС, позволяют получить наглядную информацию об их состоянии, местах размещения и основных характеристиках.

При подготовке проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью института «Саратовгражданпроект» и лаборатории геоинформатики и тематического картографирования Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

Авторский коллектив «Схемы территориального планирования Романовского муниципального района» благодарит за неоценимую помощь в разработке проекта главу администрации Романовского муниципального района А.И. Щербакова, начальника отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ Т.Ю. Сапрыкину.

Краткая оценка основных элементов градостроительной системы

Романовский муниципальный район занимает территорию — 1,3 тыс. км², на крайнем западе Саратовского Правобережья, и граничит с Тамбовской и Воронежской областями на западе и юго-западе, а также с Турковским, Аркадакским и Балашовским муниципальными районами Саратовской области, соответственно на севере, северо-востоке и востоке. Районный центр — р.п. Романовка.

Численность населения Романовского муниципального района — 17,3 тыс. чел. (0,7% от общей численности населения Саратовской области), в том числе в р.п. Романовка 7,7 тыс. чел., что составляет 45%. В сельской местности проживает около 9,6 тыс. чел.

Одно из главнейших условий развития территории Романовского муниципального района, ее основной нематериальный актив — в основном благоприятное экономико-географическое положение. Оно оказывает факторное влияние на темпы и масштабы развития территории, а также, в значительной мере, отраслевую направленность ее хозяйства в части тех отраслей, которые в той или иной мере участвуют в региональных или более широких хозяйственных связях.

Особенности экономико-географического положения района определяются:

- расположением в западной части Саратовского Правобережья, с лучшими в данном регионе агроклиматическими ресурсами, которые позволяют развивать многоотраслевой высокодоходный агросектор;

- соседским положением с Тамбовской областью — одним из регионов Центрального федерального округа;

- близостью к субрегиональному (г. Балашов) центру;

- отсутствием собственной минерально-сырьевой базы;

- значительной удаленностью от  регионального центра (более 250 км);

- глубокой периферийностью и транспортно-коммуникационной замкнутостью (наличие всего лишь одного, надежного транспортного выхода в соседние муниципальные районы Саратовской области и сопредельные регионы).

Приведенные характеристики географического положения района позволяют оценить его, в основном, как благоприятное для последующего развития в нем отраслей экономики, ориентированных на местное сырье и его переработку.

В целом, экономико-географическое положение района имеет возможности к улучшению. Реализовать эти возможности можно путем усиления автотранспортной транспорентности границ с сопредельными территориальными общественными системами.

Значительные полномочия по изменению (исправлению) исходного экономико-географического положения находятся теперь в руках региональной власти. Удачно найденные ею региональные правовые рамки, нестандартные и максимально учитывающие особенности природных и материальных активов, экономической истории, этнической структуры населения, способны придать новый тонус, сформировать стимулы экономическим агентам в регионе. (Например, целенаправленная трансформация активов в ходе приватизации способна улучшить качество человеческого, произведенного, природного капитала и способствовать улучшению условий контрактации основных субъектов хозяйственной деятельности).

Сегодня вопрос актуализации выгод от экономико-географического положения района приобретает исключительное значение. Он может трактоваться как формы присвоения и распределения положенческой ренты – среди корпоративных, федеральных, региональных, муниципальных участников и естественных монополий. Региональный эффект позитивной динамики экономико-географического положения, например, выражается в укреплении доходной части бюджета, новых рабочих местах и росте подушевых реальных доходов.

Расселение населения в районе — это заселение в течение четырех последних столетий территории бассейна реки Хопёр. Селения располагались в долине самой реки и ее основного притока р. Карай.

Массовое расселение русских по территории района берет начало с первой половины XVIII века. Характер самих селений во многом диктовался природными условиями. Одни располагались рассредоточено. Другие образовывали ленточные структуры долинного типа по Хопру и Караю. Села преобладали средние и крупные. Эта особенность проявляется и в сопредельной Тамбовской области.

Возникнув в западной части Саратовской губернии, Романовка в последствии существовала, как административный (волостной) центр территории.

Современная система расселения представлена р.п. Романовка и двадцатью сельскими населенными пунктами (СНП), один из которых числятся «без населения».

Территориальные различия в плотности сельского населения несущественные и колеблются от 7 до 10 чел./км², повышенной плотностью характеризуется территория Романовского городского поселения.

Таким образом, структура расселения на территории района была основана на схожести условий земледельческого освоения, и может быть, определена как линейная рассредоточенная.

Регион характеризуется сравнительно редкой сетью населенных пунктов (15 на 1 тыс. км2). Это меньше среднеобластного показателя. В недалеком прошлом их сеть была более густой. Сселение, которое проходило здесь во второй половине XX в., привело к ликвидации 4-х десятков населенных пунктов.

Это типичный район крупноселенного ареала расселения, где средняя людность селений (более 450 чел.) в последние 100 лет последовательно уменьшалась.

Район расположен в подзоне луговых и богаторазнотравно-типчаково-ковыльных степей. Однако степи в значительной степени распаханы и заняты сельскохозяйственными полями. Небольшие участки лесных угодий (ленточный тип) приурочены к поймам рр. Хопёр и Карай.

В структуре почв преобладают обыкновенные черноземы. Почвы района обладают высоким естественным плодородием.

Большая часть территории Романовского района пригодна и используется для производства разнообразной сельскохозяйственной продукции, прежде всего для потребительского рынка г. Балашова.

Современный производственный потенциал Романовского муниципального района имеет вековые корни, базируется на пласте традиционной агропромышленной специализации в составе народнохозяйственного комплекса Саратовской области.

Производственный комплекс района, сложившийся в соответствии с советской моделью хозяйствования, претерпел за годы реформирования существенные структурные изменения.

Прежде всего, кардинальные изменения произошли в сфере собственности на средства производства: роль государственного сектора резко снизилась, ведущее место в экономике стало принадлежать негосударственным структурам, в районе сформировалась многоукладная экономика.

Романовский муниципальный район представляет собой типичный регион аграрного типа. Валовая продукция промышленности (около 162 млн. руб. в 2007 г.) более чем в 8 раз меньше объемов произведенной сельскохозяйственной продукции (963 млн. руб.). Для сравнения в среднем по Саратовской области этот разрыв составляет примерно 3-х кратную величину в пользу промышленности.

Общее число предприятий и организаций, включая фермерские (крестьянские) хозяйства, по данным на конец 2006 г. составляло 343 единицы.

Индекс промышленного производства района в 2005 г. по отношению к 2004 г. возрос в 5 раз, в то время как области в целом на 110%. В следующем 2006 г. индекс промышленного производства Романовского муниципального района снизился на 30%. В Саратовской области в 2006 г. этот показатель достиг 106,5%.

Основу экономики района составляют малые и средние предприятия разных форм собственности. Переход к рыночной экономике дал толчок развитию малого бизнеса в районе. Расширяя малый бизнес, район не только устраняет безработицу, повышает финансовый потенциал, способствует формированию конкурентной среды, но и обеспечивает социальную и политическую стабильность.

Среди малодинамичных или стагнирующих видов деятельности в малом бизнесе оказались сельское хозяйство, строительство и промышленность. На этом фоне, из видов деятельности, наиболее динамично развиваются мелкооптовая и розничная торговля.

В этих условиях весьма важными представляются мероприятия по формированию структуры поддержки малого бизнеса — через создание сети бизнес–центров на территории района, где начинающие и действующие предприниматели могут рассчитывать на квалифицированную консультацию и практические рекомендации по разным аспектам ведения бизнеса. Необходима помощь малым предприятиям и в доступе к финансовым ресурсам.

В настоящее время промышленный комплекс района — важная составная часть его экономики, включающая в себя отрасли агропромышленного комплекса (перерабатывающая и пищевая промышленность). Общий объем отгруженной промышленной продукции района в 2008 г. составил 78 млн. руб., (70,7% к соответствующему периоду предыдущего года).

Темпы роста производства промышленной продукции Романовского муниципального района в последние годы уступали соответствующим показателям Саратовской области и Российской Федерации.

Промышленность района отличается значительной территориальной концентрацией. На долю административного центра района — р.п. Романовка приходится более 90% всего промышленного производства. Здесь расположены все ведущие промышленные предприятия: (ОАО «Романовский КХП», ОАО «Молочный завод Романовский», ЗАО «Нова», ООО «Агроинвест»), производящие хлеб и хлебобулочные изделия, масло растительное, молочную продукцию.

Структура промышленного производства Романовского муниципального района отличается от региональной. В частности, велика доля пищевой и перерабатывающей промышленности. Она имеет классическую структуру и работает преимущественно на собственном сырье.

Среди предприятий агропромышленного комплекса выделяются более десятка крупных государственных и кооперативных сельскохозяйственных предприятий.  Основной ассортимент продукции предприятий – мясо, молоко, зерно, подсолнечник, сахарная свекла.

Таким образом, за годы советской модели хозяйствования на территории Романовского муниципального района сложился территориально-производственный комплекс, включающий предприятия агропромышленной специализации. За период реформирования экономики области этот комплекс был в значительной степени сохранен и, отдельные его структуры динамично развиваются.

Для промышленного производства Романовского муниципального района на современном этапе характерна относительно устойчивая тенденция спада.

Для территориальной организации промышленного производства района свойственна высокая степень концентрации и централизации производства в р.п. Романовка.

Общероссийская тенденция сокращения численности работающих проявляется в районе достаточно сильно.

Основными факторами, сдерживающими темпы развития промышленности в районе, являются:

- быстрый рост издержек производства в результате ускорения роста цен на сырье, полуфабрикаты, комплектующие, энергоносители и пр.;

- устаревшая технико-технологическая база;

- дефицит квалифицированных кадров;

- инерция сложившейся структуры производства и ее слабая реструктуризация.

Для промышленного производства района характерен относительно не высокий уровень использования производственных мощностей, и в отдельных производствах действует тенденция дальнейшего снижения их использования, что связано с низкой конкурентоспособностью этих видов продукции.

Отличительной особенностью промышленности Романовского муниципального района является низкий уровень ее отраслевой диверсификации.

Основное направление развития сельской местности Романовского муниципального района — сельское хозяйство зерново-маслично-свекловодческой и животноводческой специализации.

Природно-климатические условия способствуют развитию многоотраслевого сельского хозяйства. Тепло- и влагообеспеченность вегетационного периода благоприятны для возделывания основных районированных сельскохозяйственных культур.

Романовский муниципальный район является одним из важных сельскохозяйственных районов Саратовской области, на его долю приходится около 2% областного объема производства сельскохозяйственной продукции. Несмотря на небольшое значение удельного веса, Романовский муниципальный район имеет относительно высокие показатели в Саратовской области по производству продукции сельского хозяйства. Объем производства рассматриваемого вида экономической деятельности на душу населения составил 46 тыс. руб., что почти в 3 раза больше, чем в среднем по области.

В структуре сельского хозяйства  Романовского муниципального района роль растениеводства несколько выше роли животноводства.

Основными сельскохозяйственными культурами, выращиваемыми в районе, являются зерновые и зернобобовые, подсолнечник, сахарная свекла, картофель и овощи.

На долю Романовского муниципального района приходится 1,6% всех посевных площадей Саратовской области, но он дает 2,1% собираемого в ней зерна и 2,8% картофеля (15-е место). Скромнее его доля в производстве подсолнечника (1,7%) и овощей (1,8%).

По объему производства продукции животноводства Романовский муниципальный район занимает 25-е место в Саратовской области. На его долю приходится около 2% совокупного объема производства продукции данной категории.

Земельный фонд района составляет 103,7 тыс. га. Сельскохозяйственные угодья в его составе занимают весьма высокий удельный вес — 94%. Основу сельскохозяйственных угодий представляет наиболее ценная их составляющая — пашня, на долю которой приходится около 75% всей земельной площади района и 85% сельхозугодий. Скромное место — 18,7% занимают естественные кормовые угодья (пастбища и сенокосы).

Из общей земельной площади района 39% (38,7 тыс. га) занимают сельскохозяйственные организации, 59% принадлежит крестьянским (фермерским) хозяйствам и незначительная доля (2,1%) находятся в личном пользовании населения.

Среднегодовая численность работающих, занятых в сельскохозяйственном производстве, составляет 1,49 тыс. чел.

Существенной мерой укрепления финансового положения сельхозпредприятий может стать и создание в их составе перерабатывающих цехов, хранилищ, организация собственных фирменных магазинов, кафе-ресторанов и пр. А в дальнейшем, создание агрохолдинга (вертикально интегрированная компания — цепочка: земля — производство — реализация через сеть магазинов, кафе и пр.).

Сложившаяся специализация сельского хозяйства на производстве молока, мяса, зерна, овощей, картофеля, технических культур, и кормов для животноводства соответствует природно-экономическим условиям района и сохранится на перспективу. Следует отметить, что район не полностью использует потенциальные возможности и имеет резервы для восстановления и развития сельского хозяйства за счет улучшения существующих сельхозугодий.

По вкладу в совокупный объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» Романовский муниципальный район занимает последнее место в Саратовской области.

Обеспеченность населения жильем является одним из важнейших показателей уровня жизни населения. По этому показателю (24,5 м²/чел.) Романовский муниципальный район занимает 10-е место в области.

Одним из объективных показателей развития сети общеобразовательных учреждений, является удельный вес учащихся государственных и муниципальных дневных общеобразовательных школ, занимающихся во вторую смену. В Романовском муниципальном районе лишь 1,1% школьников занимаются во вторую смену.

Индикаторы уровня жизни в Романовском муниципальном районе уступают областным показателям в целом. Средний размер назначенных пенсий составляет здесь 2476 руб./мес. (17-е место в области). Среднемесячная заработная плата жителей в Романовском районе ниже, чем в большинстве других районов области — 3700 руб.(30-е место). Существенный позитивный аспект — низкий уровень преступности, он здесь существенно ниже чем в сопредельных районах и один из самых низких в Саратовской области.

Однако по большинству параметров социально-экономического развития Романовский муниципальный район заметно выделяется (не в лучшую сторону) не только среди соседних районов Правобережья, но и области в целом.

Таким образом, Романовский муниципальный район Саратовской области представляет, с одной стороны, типичный, с точки зрения состояния сельской местности, район т.н. «прихопёрской» группы муниципальных районов Саратовского Правобережья: он расположен в долине рр. Хопёр и Карай, в подзонах луговых и северных степей на типичных и обыкновенных черноземах, имеет слабо диверсифицированную экономику и сложную демографическую обстановку. С другой стороны район обладает рядом уникальных, только ему присущих природных, историко-культурологических и социально-экономических черт. В их числе крупноселённость и положение в непосредственной близости от субрегионального центра.

Как представляется, будущее Романовского муниципального района связано с созданием условий для инновационного развития агропромышленного производства, использованием преимуществ экономико-географического положения, а также благоустройством природно-рекреационных активов муниципального образования для комфортного проживания жителей района.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Схема территориального планирования — основной документ территориального планирования муниципального района, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Главная (стратегическая) цель территориального планирования: пространственная организация территории Романовского муниципального района в соответствии с поставленными стратегическими целями, обусловливающими его устойчивое развитие на период до 2025 г., разработка мероприятий по улучшению среды жизнедеятельности человека путем развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Целями территориального планирования являются:

- обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики области;

- повышение инвестиционной привлекательности территорий;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения;

- развитие социальной сферы: доступное образование, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция наличного жилого фонда;

- модернизация и развитие инженерно-транспортной инфраструктур, современных средств связи;

- обеспечение защиты территории и снижение материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствии этих действий, а так же при диверсиях и террористических актах;

- экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

Задачи территориального планирования:

- развитие агропромышленного комплекса, перерабатывающей и пищевой отраслей промышленности Романовского района как основной специализации;

- развитие социальной инфраструктуры путём упорядочения и дальнейшего строительства сети объектов здравоохранения, образования и спорта;

- модернизация и развитие транспортной инфраструктуры района;

- реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры района;

- подготовка предложений по повышению устойчивости функционирования муниципального района в военное время и предупреждения ЧС;

- реализация мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов в район;

- создание эколого-туристического рекреационного комплекса в долине рр. Хопёр и Карай;

- создание особо охраняемых природных территорий местного и регионального значения для сохранения ландшафтов и упорядочения антропогенного воздействия, вызванного хозяйственной и рекреационной деятельностью;

- разработка комплекса документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий для муниципальных образований района.

Мероприятия по территориальному планированию

3.1.	Планировочная структура и оптимизация административно-территориального деления

Для оптимизации современной планировочной организации территории района проектом предлагается:

- Совершенствование планировочной структуры за счёт дальнейшего развития планировочных центров второго порядка с. Бобылёвка, пос. Алексеевский.

- Дальнейшее развитие планировочных автотранспортных осей второго порядка.

- Строительство автодорожной сети в местных системах расселения.

- Формирование участков радиальной автотранспортной планировочной оси второго порядка в северной и южной частях района.

- Строительство автодорожного северного обхода р.п. Романовка.

Реализация предлагаемых проектом мероприятий позволит:

- Развивать открытый характер планировочной организации территории района, что будет способствовать усилению внешних связей района во всех видах деятельности.

- Обеспечить транспортную связь всех населенных пунктов района с административными центрами поселений и райцентром по дорогам с твердым покрытием в пределах часовой транспортной доступности.

- Усилить экономические, социально-культурные и бытовые связи сельских населённых пунктов в периферийной планировочной зоне района.

- Упорядочить функциональное зонирование территорий населённых пунктов, что будет способствовать улучшению экологической обстановки в населённых пунктах и повышению уровня комфортности проживания.

- На более высоком качественном уровне обеспечивать население района услугами в социально-культурной и бытовой сферах.

- Исключить транзитное движение автотранспортных потоков по территории районного центра р.п. Романовка.

Основа усовершенствования структуры сельского расселения — дорожное строительство для обеспечения устойчивой и удобной связи с райцентром, что является необходимым условием культурно-бытового обслуживания сельского населения и удовлетворения его запросов. Особое внимание необходимо уделять повышению степени благоустройства сельских населённых пунктов и общего уровня комфортности проживания на селе, включая экологическую и эстетическую характеристики жилой среды.

Соблюдение режима использования территорий в выделенных проектом функциональных зонах позволит рационально задействовать природный и промышленный потенциалы района не ухудшая экологической обстановки, будет способствовать интенсивному развитию экономики района в соответствии с хозяйственной специализацией.

Предлагаемые проектом мероприятия позволят повысить уровень качества жизни на селе, что является действенным стимулом для закрепления имеющегося населения и привлечения нового.

Кроме того,  реализация мероприятий данного проекта будет способствовать равномерному развитию планировочных зон внутри района и интеграции планировочных элементов района в общую планировочную структуру области.

3.2.	Развитие сферы материального производства

В соответствии с проведенным анализом современного состояния и прогнозными расчетами, а также целями и задачами настоящей Схемы, основные проектные предложения по перспективному развития экономической подсистемы Романовского муниципального района сводятся к следующему.

- Обеспечение устойчивого роста экономики района.

- Насущной является необходимость осуществления кардинальных мер по обновлению основных фондов во всех отраслях и сферах экономики района, оснащению предприятий современными высокотехнологичными средствами производства, способных обеспечить высокую конкурентоспособность производимой продукции, как на областном, так и российском рынках.

- В числе одного из важнейших мероприятий Схемой предусматривается оптимизация отраслевой структуры хозяйственного комплекса района. Так, основной упор администрации следует делать на приоритетный кластер (агропромышленный), который позволит обеспечить устойчивый характер развития и укрепить позиции сельской местности района в территориальном разделении труда области.

- Разработка и осуществление комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в районе, в частности, повышению его инвестиционного потенциала и уменьшению инвестиционного риска с целью повышения инвестиционной привлекательности, как для отечественных, так и для зарубежных инвесторов. С целью обеспечения не только динамичного развития экономики района, но и социальной стабильности, сокращения уровня безработицы, повышения материального благосостояния населения необходима государственная поддержка реализации проектов, направленных на техническую реконструкцию и модернизацию функционирующих производств, и создание новых высокотехнологичных производств.

- Важное место в системе мероприятий на расчетную перспективу должна занять всемерная поддержка малого предпринимательства через посредство:

  - совершенствования условий работы малого бизнеса за счет развития инфраструктуры государственной поддержки;

  - предотвращения ухода малого бизнеса в «теневую» экономику путем совершенствования налоговой системы и устранения на его пути административных барьеров;

  - создания условий для применения высоких технологий в сфере малого бизнеса и развития малых инновационных предприятий;

  - совершенствования информационного, консультационного, правового обеспечения малого предпринимательства;

  - развития системы кредитования субъектов малого бизнеса, в т.ч. за счет представления кредитов государственными банками развития.

3.2.1.	Промышленность

Стратегические направления социально-экономического развития Саратовской области и отдельных отраслевых комплексов, предприятия которых локализованы в Романовском муниципальном районе, определены в комплексных и целевых региональных и муниципальных программах и других документах стратегического характера.

Главным механизмом осуществления предлагаемых направлений развития промышленного комплекса является реализация программных мероприятий, намеченных в вышеуказанных программах.

Эти документы разработаны в основном на среднесрочную перспективу, но именно они задают вектор развития территории и закладывают основы экономической и градостроительной ситуации на более отдаленный перспективный период.

Кроме программных документов важную роль играют также инвестиционные проекты, обеспечивающие реализацию стратегических направлений развития территории.

Обоснование точек роста и системы приоритетов в экономической сфере муниципального развития производится на основе концепции бизнес-портфеля муниципального образования.

Под бизнес-портфелем района понимается совокупность промышленных предприятий района, часть из которых образует специфические группы близкородственных предприятий — кластеры, с учетом их взаимного влияния и общей конкурентоспособности.

Бизнес-портфель Романовского муниципального района включает агропромышленный кластер.

Процесс формирования кластеров неизбежно повлечет за собой капитальное строительство новых объектов в связи с необходимостью создания недостающих звеньев в общей технологической цепочке кластера. Например, объектов производственной деятельности, логистики, торговли, выставочно-ярмарочной деятельности, подготовки кадров, научного обслуживания, менеджмента, рекламной деятельности и т.д.

А.	Агропромышленный кластер

Данный кластер является традиционным для Романовского муниципального района, поскольку основы его (сельское хозяйство, производство таких видов пищевой продукции, как зерно, мясная и молочная продукция) были заложены еще первыми поселенцами. Для динамичного развития кластера в районе есть все условия - диверсифицированное товарное сельскохозяйственное производство, квалифицированная рабочая сила и система ее воспроизводства, возможность широкого внедрения технологических инноваций, что делает его одной из «точек роста» объединенного муниципального образования. Для агропромышленного кластера (включая сельхозпредприятия) важна реализация следующих факторов успешного развития:

- концентрация на выпуске продуктов, для которых в районе имеются или могут быть созданы устойчивые конкурентные преимущества;

- разработка маркетинговых стратегий;

- подготовка специалистов в районе.

Стратегическая цель промышленной политики района видится в формировании динамичного, диверсифицированного и конкурентоспособного агропромышленного комплекса, ориентированного на использование инноваций, что обеспечит интеграцию района в современные региональный и федеральный рынки.

Важность осуществления последовательной промышленной политики для района определяется следующими факторами:

  - промышленно развитые регионы обычно обладают лучшим социально-экономическим положением;

  - промышленность, в противовес традиционному сельскому хозяйству, имеет более высокий инновационный и инвестиционный потенциал;

  - цены на готовую продукцию имеют тенденцию к более быстрому росту, нежели цены на первичные сырьевые продукты, как следствие — более высокие доходы и уровень жизни работающих в промышленности.

Ключевые направления промышленной политики на перспективу основываются на имеющих место региональных особенностях развития промышленности в настоящее время.

- Развитие традиционных для района производств, имеющих перспективы спроса на внутреннем и внешнем рынках и функционирующих на основе кооперации с существующими промышленными предприятиями, в том числе:

- производств с принципиально более эффективными технологическими параметрами, обеспечивающих снижение ресурсоемкости производства и создание продукции с высокой долей добавленной стоимости;

- производств и видов деятельности, базирующихся на использовании местных сырьевых ресурсов, а также обеспечивающих экологическую безопасность района.

- Содействие развитию конкурентоспособных региональных кластеров (групп) предприятий, усиливающих позиции на внутреннем и внешнем рынках района и привлекающих инвестиции (как внутренние, так и внешние) в отрасли специализации МО.

Кластерная политика выбрана руководством области как главный инструмент регионального развития. Кластерная политика предполагает, что в условиях рыночной экономики объектом экономического управления должна стать не отрасль, не компания, а территория.

Кластеры формируются на основе реконструкции и модернизации существующих объектов, а также строительства новых или создания в их структуре новых производств и новой продукции.

Формирование всей технологической цепочки кластера, с учетом маркетинга, логистики и других необходимых объектов — задача компаний — инициаторов формирования соответствующего кластера.

- Создание сети малого предпринимательства в промышленности, способствующего возникновению законченного производственного цикла.

- Активная политика развития промышленности за счет осуществления строительства новых объектов, предприятий, филиалов, цехов по переработке сельхозпродукции в сельских населенных пунктах с целью приближения к сырьевой базе.

Для решения задачи оптимизации и развития промышленности Романовского муниципального района предлагаются следующие мероприятия.

Мероприятия первой очереди (до 2015 года)

- Реконструкция и модернизация существующих предприятий агропромышленного (ОАО «Романовский КХП», ОАО «Молочный завод Романовский») комплекса.

- Создание новых, высокотехнологичных малых предприятий и производств с целью оптимизации структуры формирующегося кластера.

- строительство предприятия по производству комбикормов в р.п. Романовка и кирпичного завода в с. Подгорное.

Мероприятия на расчетный срок (до 2025 года)

      - Создание новых, высокотехнологичных малых предприятий и производств с целью оптимизации структуры формирующегося кластера.

- строительство предприятий по производству мясной продукции в р.п. Романовка, пос. Алексеевский и по переработке картофеля (снеки) в с. Мордовский Карай.

3.2.2.	Сельское хозяйство

Настоящая Схема исходит из положения, что основная цель развития АПК района в перспективе — формирование эффективного аграрного сектора, способного увеличить экономический потенциал района, удовлетворить потребности населения в продуктах, создать благоприятную сферу жизнедеятельности сельских жителей области и сохранить сельский уклад жизни и сельскую систему расселения.

Сдерживающим фактором развития сельского хозяйства является ограниченность экономических ресурсов (трудовые ресурсы, основные фонды).

Сложившаяся специализация сельского хозяйства, обусловленная природными особенностями, соответствует природному потенциалу и в перспективе в целом сохраниться. Тем не менее, актуальной задачей является усиление пригородной специализации (овощеводство, садоводство, птицеводство, молочное животноводство) сельского хозяйства.

Но для этого, опираясь на благоприятное географическое положение, природно-ресурсный и трудовой потенциал, уже созданную ранее инфраструктуру и емкий рынок для сбыта продукции (г. Балашов), необходимо решить и осуществить целый ряд задач и мероприятий, в числе которых выделяются следующие.

- В условиях ограниченных возможностей экстенсивного пути перспективного развития отрасли, особенно увеличения площади обрабатываемых земель, основная ставка должна быть сделана на интенсификацию сельскохозяйственного производства.

При этом на первом этапе (до 2015 г.) основное внимание необходимо уделить росту капиталовложений в аграрный сектор, обеспеченности производственных процессов современной техникой и т.д. На заключительном же этапе (2016–2025 гг.), наряду с дальнейшим развитием количественных составляющих процесса интенсификации, приоритетное развитие должны получить качественные сдвиги в развитии отрасли:

  - мероприятия по восстановлению и повышению плодородия почв;

  - развёртывание селекционного дела;

  - углубление специализации и рост концентрации производства;

  - компьютеризация и др.

- В полном соответствии с целевой программой «Развитие АПК Саратовской области до 2010 г.» одним из важнейших направлений перспективного развития сельского хозяйства Романовского муниципального района является комплекс мероприятий по совершенствованию структуры посевных площадей. Основными направлениями его могут быть следующие:

  - расширение посевных площадей и удельного веса в посевах земледельческих культур, физиологическим требованиям которых максимально удовлетворяют агроклиматические и почвенные условия района. К данной группе культур, в первую очередь, следует отнести картофель, сахарную свеклу, сою, зернобобовые, овощные и плодовоягодные культуры, а также кормовые культуры – основу развития животноводства;

  - расширение видового состава возделываемых культур, особенно тех, которые пользуются повышенным спросом на внутреннем и внешнем рынках и обладающих средоулучшающим потенциалом;

  - стабилизировать площадь чистых паров на уровне 25% от всей обрабатываемой площади.

- На рассматриваемую Схемой расчетную перспективу в наибольшей степени стратегическим потенциалом роста для Романовского муниципального района обладает рынок зерна, мяса и молока, продукции овощеводства и технических культур. Это согласуется и с разработанной в 2004-2005 гг. общероссийской Стратегией развития АПК, особенно в отношении мясомолочной продукции и зерна. В свете изложенного перед аграрным сектором экономики района на предстоящие расчетные годы приоритетными для решения стратегическими задачами должны стать следующие:

  - развитие зернового производства для решения проблем более полного обеспечения концентрированными кормами животноводства;

  - развитие овощеводства с ориентацией на поставки переработанной продукции в большие города области и других регионов России;

  - рост производства мяса скороспелых видов сельскохозяйственных животных – свинины;

  - создание условий для преодоления тенденции сокращения поголовья КРС, росту его поголовья, продуктивности и объемов производства молока и мяса говядины.

Развитие животноводства определяется наличием кормовых ресурсов. Предусматривается развивать имеющиеся отрасли: молочное скотоводство, свиноводство.

Необходима покупка племенного скота для восстановления стада. Удельный вес коров в стаде крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях составит — 40%.

Необходимо строительство новых и реконструкция существующих животноводческих помещений.

С развитием зернового хозяйства предлагается развитие свиноводства (самая «скороспелая» отрасль) с увеличением поголовья минимум в 1,5 раза.

Необходимо улучшить генофонд имеющегося стада, усилить ветеринарную сеть, создать хозрасчетные пункты по искусственному осеменению животных.

Ограничением для развития животноводства является недостаток качественных концентрированных кормов.

При успешном проведении мероприятий по укреплению кормовой базы, поголовье скота будет полностью обеспечиваться кормами собственного производства (увеличение производства зернофуражных культур, увеличение гранулированных кормов).

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов сохранится. Необходимо только отладить систему сбора — закупок продукции в ЛПХ, её реализации и т.п.

Для хозяйств всех форм собственности требуется:

  - организация ремонта техники, закупка техники, минитехники;

  - создание кооперативных (частных) МТС, а также станций по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;

  - агросервисное обслуживание;

  - приобретение списанной техники и ее ремонт.

Учреждения и организации, занимающиеся этими видами сервиса, следует разместить в р.п. Романовка.

С учетом интенсификации сельхозпроизводства при рациональном использовании трудовых ресурсов при росте валовой продукции сельского хозяйства на перспективу, численность рабочих, занятых в сельскохозяйственном производстве, может составить 2,0 тыс. чел. (при отчете 1490 чел.).

- Развитие зернового потенциала на всех этапах должна решаться практически полностью только за счет роста урожайности при незначительном изменении посевных площадей. К 2025 г. урожайность зерновых в целом по району должна составить не менее 30 ц/га.

- Расширение посевных площадей под кормовыми культурами, особенно кормовыми корнеплодами, силосными культурами и многолетними травами на сено. К 2015 г. их площадь необходимо увеличить примерно в 3 раза, по сравнению с 2007 г., и в 5 раз к расчетному сроку.

- Исключительно важной в стратегическом и социально-экономическом отношениях задачей перспективного развития аграрного сектора Романовского муниципального района является выработка и осуществление комплекса мероприятий по развитию несельскохозяйственного сектора в сельской местности. В числе приоритетных мероприятий должны стать:

  - поддержка «семейного подворья»;

  - создание условий для притока финансовых услуг в сельскую местность;

  - создание в сельском хозяйстве равных с другими отраслями экономики условий получения денежных доходов;

  - освобождение сельскохозяйственных предприятий от бремени затрат на социальную и инженерную инфраструктуру;

  - обеспечение социального развития сельских поселений, осуществление мероприятий по государственной поддержке решения жилищной проблемы на селе, дорожного строительства, водообеспечения и др.

- Рост материального благосостояния населения района и окружающих его территорий, неизбежно повысит спрос на экологически чистую продукцию, произведенную без «избыточного» использования минеральных удобрений и ядохимикатов, без искусственных стимуляторов при выращивании птицы и производстве продукции других видов сельскохозяйственных животных. Вследствие этого сельское хозяйство Романовского муниципального района  должно ориентироваться на внедрение новейших экологизированных технологий, переход к так называемому органическому земледелию, хотя бы к концу расчетного периода и в локальном виде.

- В хозяйствах населения района господствуют примитивные технологии растениеводства и животноводства со специализацией на монокультуре (картофель, молоко, свинина или др.). Однако эта категория сельскохозяйственных производителей в ближайшей и даже среднесрочной перспективе сохранит свое значение как ведущий производитель ряда видов продукции отрасли. Поэтому, данный сектор агроэкономики должен получить всяческую поддержку со стороны муниципальных структур. Основными направлениями этой поддержки должен стать:

  - создание правовой базы, надежно защищающей интересы хозяйств населения;

  - повышение статуса подворья с начислением данной категории работников трудового стажа;

  - мероприятия по ограждению хозяйств населения от засилья перекупщиков и криминальных структур;

  - снабжение сельских подворьев зерном для производства молока и мяса с последующей целенаправленной их закупкой.

- Объективной необходимостью на расчетный период становится переход района к организованному рынку, создание оптово-продовольственного рынка, который отвечал бы потребностям, как товаропроизводителей, так и потребителей и общества в целом.

- Стратегически важным направлением развития АПК района на расчетную перспективу следует рассматривать мероприятия по развитию горизонтальной и вертикальной форм интеграции в аграрном секторе, углублению процессов межхозяйственной кооперации, созданию новых организационно-хозяйственных структур холдингового типа с интегрированными связями: перерабатывающие предприятия, торговые организации, базы хранения и транспортировки, предприятия агросервиса и др.

- Развитие и совершенствование сети центров ремонта, проката, аренды сельскохозяйственной техники, консультационных служб, внедрение информационных технологий и услуг для сельскохозяйственных производителей, особенно фермеров.

Реализация этих задач невозможна без повышения товарности сельского хозяйства и наращивании его производственно-экономического потенциала.

Рост потенциала требует проведения мероприятий, направленных на решение следующих проблем:

  - сохранение и повышение плодородия земель;

  - возврат в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель;

  - интенсификацию использования земельных ресурсов;

  - техническое перевооружение отрасли;

  - внедрение ресурсосберегающих, передовых технологий;

  - закрепление трудовых ресурсов в результате создания новых рабочих мест и благоприятных социально-экономических условий на селе.

Для решения задачи оптимизации и развития Романовского муниципального района предлагаются следующие мероприятия.

Мероприятия первой очереди (до 2015 года)

- Реконструкция и модернизация существующих животноводческих помещений.

- Создание новых, высокотехнологичных малых предприятий и производств с целью оптимизации структуры формирующегося кластера.

- строительство молочного комплекса в с. Подгорное.

Мероприятия на расчетный срок (до 2025 года)

- Создание новых, высокотехнологичных малых предприятий и производств с целью оптимизации структуры формирующегося кластера.

- строительство молочного комплекса в с. Усть-Щербедино.

При условии реализации всех возможностей сельское хозяйство Романовского муниципального района способно стать прибыльным и развивающимся.

3.3.	Инженерно-транспортная инфраструктура

3.3.1.	Электроснабжение

В настоящее время, энергетический комплекс области, является крупнейшим в России и включает в себя:

- Филиал ОАО «Концерн Энергоатом» Балаковская АЭС;

- Филиал ОАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»;

- Нижне-Волжское предприятие магистральных электрических сетей филиала ОАО «ФСК»;

- ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»;

- ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»;

- ОАО «Облкоммунэнерго»;

- УК ООО «Саратовские городские электрические сети»;

- ЗАО «Независимая электросетевая компания».

В развитии электроэнергетики Саратовской области и в частности Балашовского муниципального района большую роль играет деятельность ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ОАО «МРСК Волги») объединяющая электросетевое хозяйство Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Оренбурской областей и Республик Мордовия и Чувашия.

Электроснабжение Романовского муниципального района в настоящее время осуществляется от Саратовской энергосистемы, входящей в состав объединенной энергетической системы (ОЭС) Средней Волги.

Электроснабжение потребителей Романовского муниципального района осуществляется через электроподстанции 110, 35, 10 кВ, принадлежащие энергоснабжающей компании ОАО «МРСК Волги» и связывающие их воздушные линии электропередач следующими способами:

- от ПС «Хопёр» — 220/110/35/10 кВ (Балашовский муниципальный район) электроэнергия двумя цепями ВЛ-110 и 35 кВ поступает на ПС «Романовская» — 110/35/10 кВ;

- от ПС «Турковская» — 110/35/10 кВ (Турковский муниципальный район) электроэнергия двумя цепями ВЛ-110 кВ поступает на ПС «Насосная-6» — 110/6 кВ;

Необходимо также отметить, что для бесперебойного электроснабжения района электроэнергия также поступает по линии ВЛ-35 кВ от ПС «Турковская» — 35/10 кВ (Турковский муниципальный район) через ПС «Искра» 35/10 кВ на электроподстанцию «Романовская» — 35/10 кВ с отпайкой на ПС «Усть-Щербедино» — 35/10 кВ.Кроме того, электроэнергия также поступает по линии ВЛ-35 кВ от ПС «Романовская» — 35/10 кВ на ПС «Большая Карайская» — 35/10 кВ. Далее через электроподстанции 110, 35, 10 кВ, связывающие их воздушные линии электропередач, имеющие разветвленную кольцевую схему, обеспечиваются электроэнергией важнейшие промышленные объекты р.п. Романовка и Романовского муниципального района.

Согласно данным представленными Управлением перспективного развития ОАО «МРСК Волги», загруженность электрооборудование распределительных сетей и понижающих трансформаторных подстанций Романовских районных электросетей (РЭС) составила в 2006 г. 34,802 млн. кВт/ч. Суммарная мощность установленных на понижающих подстанциях 110 и 35 кВ силовых трансформаторов составляет 32,1 тыс. кВА.

В настоящее время электрооборудование распределительных сетей и понижающих трансформаторных подстанций Романовских РЭС Прихоперского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» загружено даже в осенне-зимний период менее чем на 35 % от номинальной мощности, установленного на подстанциях оборудования. Таким образом, распределительные электрические сети способны довести до потребителя в три раза большее количество электроэнергии. Дефицитных в этом смысле поселений на территории Романовского муниципального района нет. Дефицит может возникнуть лишь при недостаточном производстве электрической энергии на генерирующих станциях или при преднамеренном ограничении ее подачи в район от генерирующих станций.

Сегодня все предприятия энергетики на территории Романовского муниципального района работают в стабильном, устойчивом режиме, выполняя плановые задания по производству, транспортировке электрической энергии. Они обеспечивают надежное и стабильное энергоснабжение потребителей района, постоянно проводят модернизацию и реконструкцию оборудования, улучшая качество представляемых услуг потребителям.

Однако оборудование электроподстанций энергосистемы и распределительных сетей с многолетним сроком эксплуатации физически и морально устарело и для дальнейшей работы требуется его реконструкция и модернизация.

Согласно вышеизложенным данным, для гарантированного электроснабжения Балашовского муниципального района, в связи со 100 % и более 50 % износом электроподстанций, трансформаторных подстанций ТП (КТП) и линий электропередач следует произвести следующие мероприятия по строительству, капитальному ремонту и реконструкции данных объекта:

I. Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов электроснабжения, предлагаемые на расчетный срок 1 очереди (до 2015 г.)

1.	Электроподстанции

  - ПС 110/35/10 кВ, замена масляных выключателей на вакуумные — 2008-2011 гг.;

  - ПС 110/35/10 кВ, устройство светодуговой защиты — 2008-2011 гг.

2.	Линии электропередач

  - реконструкция ВЛ-10 кВ фидер №1008 ПС «Романовская» протяженностью 5,5 км — 2010 г.;

  - реконструкция ВЛ-10 кВ фидер №1003 ПС «Большой Карай» протяженностью 10,0 км — 2010 г.;

  - реконструкция ВЛ-0,4 кВ в р.п. Романовка протяженностью 13,5 км — 2010 г.;

  - реконструкция ВЛ-0,4 кВ в р.п. Романовка протяженностью 7,0 км — 2013 г.;

  - реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с. Мордовский Карай протяженностью 13,8 км — 2015 г.;

  - реконструкция ВЛ-0,4 кВ в пос. Красноармейский протяженностью 10,0 км — 2015 г.;

  - капитальный ремонт или замена силовых трансформаторов 10/0,4 кВ, эксплуатирующихся более 35 лет (75–100% износ) на территории Романовского муниципального района — 2009-2015 гг.

II.	Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов электроснабжения, предлагаемые на расчетный срок 2 очереди (до 2025 г.)

    - Все крупные котельные р.п. Романовка и населенных пунктов района, объекты водоснабжения и здравоохранения, объекты соцкультбыта, крупные объекты агропромышленного комплекса необходимо обеспечить двусторонним электроснабжением от независимых источников питания.

    - Необходимо в населенных пунктах менять металлические трансформаторные подстанции (КТП) на более безопасные и надежные в плане электроснабжения, закрытые КТП.

    - На энергоемких предприятиях предусмотреть проведение комплекса программных мероприятий, направленных на реализацию имеющегося потенциала энергоэффективности путем создания экономических и технических механизмов, стимулирующих повышение эффективности использования энергетических ресурсов и позволяющих снизить себестоимость производимой продукции, повысить ее конкурентоспособность.

3.3.2.	Газоснабжение

Цели и задачи.

- наращивание темпов газификации, расширение газовых сетей и систем газораспределения, обеспечивающих увеличение поставок природного газа;

- строительство, реконструкция межпоселковых и поселковых газораспределительных сетей;

- повышение надежности и безопасности газоснабжения.

Газоснабжение потребителей Романовского района осуществляется на базе природного газа, который по отводу от магистрального газопровода «Петровск-Новопсков» подается на газораспределительные станции ГРС (3 шт.).

На территории Романовского муниципального района газифицировано 16 населенных пунктов. Построено межпоселковых газопроводов высокого давления — 128,2 км от которых запитано 4 газорегуляторных пункта, 69 шкафных газорегуляторных пункта.

На основании проведенного анализа данных представленных ОАО Сартовоблгаз филиал-трест «Балашовмежрайгаз», программы газификации Саратовской области на базе природного газа на 2005-2006 гг. и до 2010 г. в проекте был рассмотрен вариант газификации населенных пунктов Романовского муниципального района (см. Том II. Раздел 3.1.2.). В целях обеспечения населения и объектов экономики газом, повышения надежности системы газоснабжения предлагается провести следующие мероприятия:

I.	Мероприятия на первую очередь расчетного срока до 2015 года

- прокладка новых газопроводов: к с. Ольховка, с. Бык, ж.-д. ст. Таволжанка, протяженностью 6,3 км;

- строительство лупинга ГРС-Романовка – с. Бобылевка 225 мм, протяженностью 12,9 км;

- строительство ГРПШ — 3 шт.;

- установление собственников бесхозяйных ШРП;

- проведение диагностики ГРП/ГРПШ завершивших свой срок службы.

II.	Мероприятия на вторую очередь расчетного срока до 2025 года

- проведение диагностики ГРПШ завершивших свой срок службы.

3.3.3.	Связь

Основными задачами территориального планирования в области связи является создание условий для обеспечения населения услугами связи. Для реализации поставленных задач проектом предусматриваются следующие мероприятия.

Почтовая связь

В связи с низким уровнем технико-технологической оснащенности и изношенностью почтового оборудования, автотранспорта и помещений, занимаемых отделениями почтовой связи, проектом предлагается:

I. Мероприятия, по реконструкции и модернизации объектов почтовой связи, предлагаемые на расчетный срок 1 очереди (до 2015 г.)

- оснастить объекты почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации;

- осуществить капитальный ремонт или замену помещений, предоставленных под ОПС (постройка 1966-1987 гг.).

II. Мероприятия по улучшению сети почтовой связи, предлагаемые на расчетный срок (до 2025 г.)

- принять региональный нормативно-правовой акт об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи;

- предусмотреть компенсацию затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов.

Телефонная связь

Услуги электросвязи жителям Романовского муниципального района предоставляет компания ОАО «ВолгаТелеком» (Саратовский филиал).

Согласно данным, представленным в проекте, для улучшения качества связи и увеличения спектра предоставляемых услуг следует произвести следующие мероприятия по замене, реконструкции и капитальном ремонте данных объектов:

I.	Мероприятия, по реконструкции и модернизации объектов телефонной связи, предлагаемые на расчетный срок 1 очереди (до 2015 г.)

- для улучшения качества связи, а также возможности предоставления широкого спектра услуг, проектом рекомендуется замена существующих АТС координатного типа на электронные АТС, с последующим строительством линейно-кабельных сооружений.

Таблица 3.3.3.1.

Предлагаемые объекты телефонной связи

| № п/п | Наименование населенного пункта | Предлагаемые объекты АТС | Предлагаемая телефонная плотность | Протяженность линии от РЦ до НП, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Большой Карай | 12,74 | АТСК 50/200 | 18,13 |
| 2 | с. Бобылевка | 12,74 | АТСК 50/200 | 10,75 |
| 3 | с. Осиновка | 12,74 | АТСК 50/200 | 16,44 |
| 4 | с. Усть-Щербедино | 12,74 | АТСК 50/200 | 17,97 |
| 5 | с. Мордовский Карай | 12,74 | АТСК 50/200 | 14 |
| 6 | с. Подгорное | 12,74 | АТСК 50/200 | 10,45 |
| 7 | пос. Красноармейский | 12,74 | АТСК 50/200 | 4,28 |
| 8 | пос. Алексеевский | 12,74 | АТСК 50/200 | 14,46 |
| 9 | пос. Таволжанский | 12,74 | АТСК 50/200 | 9,73 |
| 10 | с. Инясево | 12,74 | АТСК 50/200 | 10,45 |

II.	Мероприятия по улучшению сети телефонной связи, предлагаемые на расчетный срок (до 2025 г.)

- с учетом положительной динамики демографической ситуации в районе проектом рекомендуется увеличение номерной емкости существующих объектов АТС г. Балашов;

- заменить соединительные линии связи, проложенные с использованием кабеля типа КСПП, на волоконно-оптические ВОЛС; Для этого необходимо проложить следующие соединительные линии:

- Романовка  - Красноармейский — 4,28 км;

- Романовка  - Большой Карай — 18,13 км;

- Романовка  - Бобылевка — 10,75 км;

- Романовка  - Осиновка — 16,44 км;

- Романовка  - Малое Щербедино — 31,97 км;

- Романовка  - Мордовский Карай — 14,00 км;

- Романовка  - Подгорное — 13,64 км;

- Мордовский Карай - Алексеевский — 14,46 км;

- Инясево  - Подгорное — 10,45 км;

- Красноармейский - Таволжанский — 9,73 км;

- Романовка - Усть-Щербедино — 17,97 км.

Общая протяженность волоконно-оптических соединительных линий составит приблизительно 161,82 км.

Радиовещание

На территории Романовского района, услуги радиотрансляции (местного радиовещания) предоставляет основной оператор электросвязи области ОАО »ВолгаТелеком».

Задачи:

- создание на базе телефонной сети района, сети проводного вещания, с возможностью оповещения ГО и ЧС;

- осуществление информирования населения района о проблемах и путях их решения, проведение воспитательной и организационной работы;

- использование его при оповещении населения поселений при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период;

- установка дополнительных ретрансляторов в административных центрах сельских поселений и решение вопросов с предоставлением сектора радиочастотного спектра и лицензированием частот, для возможности использования передающих средств в интересах органов местного самоуправления и оповещения населения при возникновении ЧС.

I. Мероприятия, по реконструкции и модернизации объектов радиовещания, предлагаемые на расчетный срок 1 очереди (до 2015 г.)

Восстановить оборудование сети проводного вещания, с последующим расширением зоны охвата населения проводным радиовещанием. Для этого следует оснастить и укомплектовать, на базе существующих телефонных станций района, радиоузлы, в следующих населенных пунктах (см. таблицу 3.3.3.2.).

Таблица 3.3.3.2.

| № п/п | Месторасположение радиоузла | Населенные пункты принимающие радиовещание с данного р/у | Тип аппаратуры | Мощность (кВт) | Численность населения на 01.01.2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | р.п. Романовка | р.п. Романовка | Луч-2,5 | 2,5 | 7729 |
| 2 | пос. Алексеевский | пос. Алексеевский, с. Дикавка, пос. Памятка, с. Ольховка | Луч-1,0 | 1 | 1059 |
| 3 | с. Большой Карай | с. Большой Карай | Луч-1,0 | 1 | 1934 |
| 4 | пос. Красноармейский | пос. Красноармейский, пос. Таволжанский, ж-д. ст. Таволжанка | Луч-1,0 | 1 | 959 |

окончание таблицы 3.3.3.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | с. Мордовский Карай | с. Мордовский Карай, с. Бык, дер. Вязовая | Луч-1,0 | 1 | 1776 |
| 6 | с. Осиновка | с. Осиновка, с. Бобылевка, пос. Борецк, пос. Константиновка | Луч-1,0 | 1 | 1024 |
| 7 | с. Подгорное | с. Подгорное, с. Инясево | Луч-1,0 | 1 | 1563 |
| 8 | с. Усть-Щербедино | с. Усть-Щербедино, с. Малое Щербедино | Луч-1,0 | 1 | 1388 |

II.	Мероприятия по улучшению сети радиовещания, предлагаемые на расчетный срок (до 2025 г.)

- на условиях софинансирования оснастить и укомплектовать районные радиостудии в центрах поселений, для возможности осуществления информирования населения района, проведения воспитательной и организационной работе, использования эфирного радиовещания для оповещения населения поселений при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

- установка громкоговорителей в каждом населенном пункте района, для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС.

Телевидение

Задачи: Обеспечение зон уверенного приема многопрограммным телевещанием и создание условий для его нормального функционирования, как средства массовой информации. Для улучшения качества телевизионного вещания в районе проектом предлагаются следующие мероприятия:

I. Мероприятия, по реконструкции и модернизации объектов телевещания, предлагаемые на расчетный срок 1 очереди (до 2025 г.)

- в целях обеспечения населения района телевизионным вещанием проектом предлагается установка телевизионного ретранслятора в р.п. Романовка (для определения технических характеристик ретранслятора рекомендуется использовать проекты Саратовского ОРТПЦ). Необходимо также обеспечить охват населения района тремя федеральными и одной местной программой, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ №1063-р от 03.07.1996 г. о введении нормативов охвата населения многопрограммным телевещанием.

3.3.4.	Водоснабжение и водоотведение

Cхемой территориального развития Романовского муниципального района предусматривается полное обеспечение централизованным водоснабжением всех населенных пунктов, рассматриваемых на перспективу.

Основным источником водоснабжения населённых пунктов Романовского муниципального района будут служить подземные воды меловых и четвертичных  отложений.

Для улучшения водоснабжения сельских населённых пунктов Романовкого района, где вода из артезианских скважин подающаяся в водопроводную сеть по содержанию железа и жёсткости не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, необходимо в рамках закона Саратовской области №152-ЗСО от 29.12.2006 г. «Об областных целевых программах» предусмотреть следующие первоочередные мероприятия:

  - Построить системы водоочистных сооружений с использованием современных методов очистки и обеззараживания воды (УФ-облучение, озонирование, сорбционная очистка).

  - Построить станции по обезжелезиванию и смягчению воды. Метод обезжелезивания и умягчения воды, расчётные параметры и дозы реагентов надлежит принимать на основе технологических изысканий на источнике водоснабжения в соответствии раздела 6 СНиП 2.04.02-84.

  - Провести замену ветхих водонапорных башен и изношенных водопроводных сетей в р.п. Романовка др. населённых пунктов, имеющих износ водопроводных сетей от 50% и более.

  - Перевести систему водоснабжения сс. Большой Карай, Малый Карай, Подгорное на водозабор из подземного водоисточника.

  - Предусмотреть ремонт и очистку всех шахтных колодцев.

Для предотвращения загрязнения подземных горизонтов необходимо предусмотреть проведение ряда мероприятий:

- затампонировать неработающие скважины;

- обеспечить цементацию оголовков скважин, строительство наземных павильонов над скважинами;

- на водозаборах оборудовать зону строгого режима в соответствии с санитарными нормами СНиП 2.04.02-84;

- организовать зоны cтpoгoгo режима на водоисточниках в составе 3-х поясов (СНиП 2.04-84);

- обеспечить строительство типовых складов минеральных удобрений (в настоящее время отсутствуют) и осуществлять контроль их применения на полях;

- систематически вести контроль качества воды в водоисточниках.

Схемой территориального развития Романовского района намечается в р.п. Романовка, центрах муниципальных образований и перспективных населенных пунктах поэтапное развитие систем канализации с подключением на 1-ю очередь строительства общественных зданий, а на перспективу — одноэтажной застройки.

Для обеспечения химико-биологической очистки производственных и бытовых сточных вод необходимо в первую очередь:

- предусмотреть и начать строительство канализационных сетей и очистных сооружений в р.п. Романовка, административных центрах муниципальных образований, перспективных населённых пунктах, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

- построить ливневую канализацию в р.п. Романовка;

- на иловых площадках ферм и животноводческих комплексов создавать пруды отстойники с дальнейшей переработкой илов в компост для сельскохозяйственного производства.

На расчетный срок II очереди (до 2025 г.)

- полностью завершить охват централизованным водоснабжением и канализацией всех населённых пунктов района;

- провести замену всей разводящей сети из металлических труб на долгоживущие пластмассовые трубы;

- вводы водопроводных сетей в дома осуществлять только после канализирования населённых пунктов.

Водоотведение во всех остальных сельских населённых пунктов  Романовского района и утилизацию хозяйственно-бытовых стоков предусмотреть методом сброса на рельеф, а навоз с ферм — на поля запахивания. Стоки от жилых домов и общественных зданий, оборудованных внутренней канализацией сбрасывать в выгребные ямы и по мере накопления вывозить спецмашинами в места отведения.

Кроме того, для улучшения санитарного состояния рек, необходимо предусмотреть вынос ферм из водоохранных зон к расчётному сроку и исключить новое строительство в пределах водоохранных зон малых рек.

3.3.5.	Мероприятия по территориальному планированию 
транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры Романовского района неразрывно связано с развитием транспортной инфраструктуры Саратовской области и направлено на повышение жизненного уровня населения, обеспечение экономического роста и социальной стабильности.

Достижение этой цели обеспечивается:

- развитием сети муниципальных и региональных автомобильных дорог на территории района;

- интеграцией автомобильных дорог района в единую автодорожную сеть Саратовской области;

- развитием автомобильного, железнодорожного и трубопроводного транспорта;

- совершенствованием организации пригородных и междугородных перевозок;

- обеспечением координации работы всех видов транспорта при выполнении грузовых и пассажирских перевозок;

- развитием дорожного сервиса.

Железнодорожный транспорт.

Территория района обслуживается Ртищевским отделением Юго-Восточной железной дороги.

Территорию района с северо-запада на юго-восток пересекает железнодорожная магистраль Тамбов – Балашов – Петров Вал.

Железная дорога  прокладывалась как дублер линии «Кочетовка – Саратов» для направления грузов «Центр России – Кавказ». Сегодня линия имеет местное значение, IV категории, однопутная, на тепловозной тяге.

Протяженность магистральных железнодорожных линий на территории района составляет 30 км.

В соответствии с письмом от 06.02.2007 г. № 37/14 Ртищевского отделения Юго-Восточной железной дороги ОАО «РЖД» планами дороги предусмотрены следующие мероприятия по строительству и реконструкции объектов железнодорожного транспорта (см. таблицу 3.3.5.1.).

Таблица 3.3.5.1.

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов железнодорожного транспорта

| № п/п | Наименование объектов | Место строительство | Годы строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЭЦ ж.-д. ст. Романовка | ж.-д. ст. Романовка | 2010-2011 |

Автомобильные дороги

На исходный период дорожная сеть района представлена автомобильными дорогами общего пользования регионального и местного значения.

Основной региональной автодорогой района является Балашов - Романовка. Дорога обеспечивает связь района с г. Балашовым и федеральной дорогой Подъезд к г. Саратову от а.д. М-6 "Каспий", имеет IV техническую категорию, протяженность в пределах района — 17 км.

Остальные автодороги регионального и местного значения обеспечивают межрайонные и межпоселковые связи.

Практически все региональные дороги имеют усовершенствованное покрытие и построены по параметрам IV-V технической категории. Местные автодороги, как правило, не имеют твердого покрытия и представляют собой грунтовые дороги.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории района составляет 193,94 км, в том числе регионального значения — 158,34  км, местных — 35,6 км, из них дорог с твердым покрытием, соответственно, 158,64 км, 157,84 км, 0,8 км.

По данным Комитета по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог области на балансе дорожных организаций района находится 10 мостов общей протяженностью 468,98 п. м. Из общего количества мостов 9 — железобетонные и 1 — металлический. Четыре моста имеют ограничения по грузоподъемности, 5 — по габаритам и высоте ограждающих конструкций. Техническое состояние пяти мостов характеризуется как хорошее, одного — как удовлетворительное, одного — как неудовлетворительное и трех — как предаварийное.

Рекомендуемый вариант развития автодорожной сети района предусматривает строительство и реконструкцию автодорог в соответствии с таблицей 3.3.5.2., а мостов в соответствии с таблицей 3.3.5.3.

Таблица 3.3.5.2.

Перечень автомобильных дорог, рекомендуемых к строительству и реконструкции 
по Романовскому муниципальному району

| № п/п | Наименование автомобильной дороги (участков) и значение | Вид работ | Протяженность, км | Интенсивность движения перспективная, авт./сут. | Категория |  | Ориентировочная стоимость строительства и реконструкции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе по годам и периодам: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 2007-2015 |  | 2016-2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | км | млн. руб. | км | млн. руб. | км | млн. руб. |
|  |  |  |  |  | Сущ. | Персп. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Автодороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балашов-Романовка (в пределах района) | Рек. | 17,0 | 2270 | IV | III | 17,0 | 192,8 | 17,0 | 192,8 |  |  |
| Автодороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | А/п к д. Вязовая от а/д "Красноармейский – Мордовский Карай - Алексеевский - Памятка" | Стр. | 0,5 | 170 | - | IV | 0,5 | 4,8 | 0,5 | 4,8 |  |  |
| 3 | Большой Карай - Губари (Воронежская обл.) в пределах района | Стр. | 9,0 | 230 | - | IV | 9,0 | 86,0 |  |  | 9,0 | 86,0 |
| 4 | Инясево - Алмазово (Балашовский район) в пределах района | Стр. | 4,5 | 245 | - | IV | 4,5 | 40,5 |  |  | 4,5 | 40,5 |
| 5 | Памятка - Шепелевка (Турковский район) в пределах района | Стр. | 1,6 | 200 | - | IV | 1,6 | 15,1 | 1,6 | 15,1 |  |  |
| 6 | Северный обход пгт Романовка | Стр. | 4,4 | 2210 | - | IV | 3,0 | 49,6 | 3,0 | 49,6 |  |  |
| 7 | Памятка - Памятка (Аркадакский район) в пределах района | Стр. | 2,8 | 245 | - | IV | 2,8 | 24,3 |  |  | 2,8 | 24,3 |
| 8 | Подгорное - а/д "Романовка - Большой Карай" | Стр. | 5,4 | 900 | - | IV | 5,4 | 50,6 |  |  | 5,4 | 50,6 |
| 9 | Усть-Щербедино - Бык | Стр. | 4,3 | 600 | - | IV | 4,3 | 46,8 |  |  | 4,3 | 46,8 |
| Итого по региональным и межмуниципальным дорогам: |  |  |  |  |  |  | 48,1 | 510,5 | 22,1 | 262,3 | 26 | 248,2 |
| в т.ч. строительство: |  |  |  |  |  |  | 31,1 | 317,7 | 5,1 | 69,5 | 26 | 248,2 |
| реконструкция: |  |  |  |  |  |  | 17 | 192,8 | 17 | 192,8 |  |  |
| Автодороги местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Алексеевский - Ольховка | Стр. | 1,7 | 30 | - | V | 1,7 | 20,9 | 1,7 | 20,9 |  |  |
| 11 | Борецк - Константиновка | Стр. | 1,2 | 40 | - | I | 1,2 | 10,2 | 1,2 | 10,2 |  |  |

окончание таблицы 3.3.5.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | А/п к с.Дикавка от а/д "Красноармейский - Мордовский Карай - Алексеевский - Памятка" | Стр. | 3,0 | 45 | - | V | 3,0 | 19,0 |  |  | 3,0 | 19,0 |
| Итого по местным дорогам: |  |  |  |  |  |  | 5,9 | 50,1 | 2,9 | 31,1 | 3 | 19 |
| в т.ч. строительство: |  |  |  |  |  |  | 5,9 | 50,1 | 2,9 | 31,1 | 3 | 19 |
| реконструкция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по всем дорогам: |  |  |  |  |  |  | 54 | 560,6 | 25 | 293,4 | 29 | 267,2 |
| в т.ч. строительство: |  |  |  |  |  |  | 37 | 367,8 | 8 | 100,6 | 29 | 267,2 |
| реконструкция: |  |  |  |  |  |  | 17 | 192,8 | 17 | 192,8 |  |  |

Таблица 3.3.5.3.

Реконструкция и ремонт мостов

| № п/п | Наименование | Вид работ | Всего |  | В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007-2015 |  | 2016-2025 |  |
|  |  |  | п.м. | млн. руб | п.м. | млн. руб | п.м. | млн. руб |
| 1 | Мост ч/р Сухой Карай у с. Бобылевка (0,8 км) на км 12+035 а/д Романовка - Усть-Щербедино - Малое Щербедино | Реконструкция | 38,29 | 8,2 | 38,29 | 8,2 |  |  |
| 2 | Мост ч/р Коробок у п. Красноармейский (0,1 км) на км 35+440 а/д Балашов – Романовка | Реконструкция | 45,99 | 13,8 | 45,99 | 13,8 |  |  |
| 3 | Мост ч/р Грязнуха у с. Бык (0,3 км) на км 20+120 а/д Красноармейский – Мордовский Карай - Памятка | Реконструкция | 26,31 | 5,6 | 26,31 | 5,6 |  |  |
| 4 | Мост ч/ручей Безымянный у пгт Романовка (5,0 км) на км 5+695 а/д Романовка - Усть-Щербедино - Малое Щербедино | Реконструкция | 21,80 | 4,7 | 21,80 | 4,7 |  |  |
| 5 | Мост ч/р Карай у с. Подгорное (0,1 км) на км 2+330 а/п к с. Подгорное от а/д Красноармейский - Инясово | Реконструкция | 114,32 | 27,5 |  |  | 114,32 | 27,5 |
| 6 | Мост ч/балку Осиновка у с. Осиновка (0,1 км) на км 5+500 а/д Бобылевка - Осиновка - Борец | Реконструкция | 39,24 | 7,9 |  |  | 39,24 | 7,9 |

Реализация проектных предложений позволит сформировать сеть автодорог с твердым покрытием, обеспечивающую транспортные связи между всеми населенными пунктами района по оптимальным направлениям, выходы на дороги более высокого уровня и в смежные районы.

К расчетному сроку протяженность автодорог с твердым покрытием в районе возрастет с 158,64 км до 195,64 км, а плотность — с 122 до 150 м/км2.

Автомобильный транспорт

По данным областного управления ГИБДД численность автомототранспорта в Романовском районе составляет 4238 ед., в том числе: легковых — 2372, грузовых — 901, автобусов — 22, мототранспорта — 943.

Грузовые и пассажирские перевозки в районе осуществляются организациями различных форм собственности и организационно-правовой формы и частными лицами. Основным автохозяйством района является ООО «Романовское АТП». В р.п. Романовка имеется автостанция, от которой ежедневно происходит 20 отправления маршрутных автобусов.

Проектом намечается продлить ныне действующую сеть автобусных линий ко всем населенным пунктам, а так же увеличить частоту движения автобусов на всех направлениях.

Помимо регулярных автобусных маршрутов намечается организовать доставку детей в школы, а инвалидов и престарелых в лечебные и социальные заведения специальными автобусами, закрепленными за школами и администрациями каждого поселения.

Настоящим проектом на первую очередь в р.п. Романовка намечается строительство сервисного центра, включающего станцию технического обслуживания легковых автомобилей, оборудованную современным ремонтно-диагностическим оборудованием, автомойку, автозаправочную станцию и автомагазин.

Трубопроводный транспорт

По территории Романовского района проходят магистральные газопроводы и аммиакопровод.

Южнее Романовского района проходит магистральный газопровод Петровск–Новопсков от которого отходит ответвление к газораспределительным станциям Инясево  и Романовка, расположенным на территории района. Общая протяженность коридоров прохождения отводящих магистральных газопроводов на территории района составляет 25 км.

Аммиакопровод Тольяти–Одесса, общая протяженность которого составляет 2203 км, диаметр трубопровода — 355,6 мм, по территории района проходит на протяжении 12 км.

Прокладка новых магистральных трубопроводов по территории Романовского района в ближайший период не планируется. Дальнейшее развитие трубопроводного транспорта намечается, в основном, за счет реконструкции и увеличения пропускной способности действующих трубопроводов.

3.4.	Социальная инфраструктура

Главная социальная стратегическая цель развития Романовского муниципального района — повышение качества жизни всех слоев населения муниципального образования за счет создания современных рабочих мест в промышленности и сельском хозяйстве, путем становления современного медицинского обслуживания, системы непрерывного образования, социальной и правовой защиты граждан, гарантии качественных жилищных условий и культуры организации свободного времени.

Формулировка стратегической цели развития Романовского муниципального района органично детализирует и реализует в условиях муниципального образования генеральную стратегическую цель Саратовской области — улучшение качества жизни населения.

Основные задачи и мероприятия:

- Нормализация и улучшение демографической ситуации в МО через усиление внимания к семье.

Мероприятия:

  - разработка программы для организации новых семейных форм проведения досуга;

  - создание клубов молодой семьи с целью ознакомления и расширения знаний молодежи о всех сферах семейной жизни;

  - возрождение в системе дошкольного образования деятельности ясельных групп.

- Совершенствование качества медицинского обслуживания населения.

Мероприятия:

  - проведение ежегодно профилактических обследований детей школ, детских садов;

  - внедрение отдельных видов восстановительного лечения: лечебная физкультура, массаж, водолечение, сауна, грязелечение для нетрудоспособного населения.

- Повышение качества подготовки профессиональных кадров, обеспечение эффективной и рациональной занятости населения.

Мероприятия:

  - организация маркетинга рынка труда (изучение и анализ конъюнктуры спроса на рабочую силу и предложения рабочих мест, выявление ориентаций населения при выборе сферы занятости и места работы);

  - обеспечение адресной социальной защиты от безработицы инвалидов, несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, других категорий граждан с ограниченными возможностями на рынке труда;

  - совершенствование профориентационных услуг, в том числе для выпускников образовательных школ, расширение объемов и видов профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации в соответствии с требованиями районного рынка труда;

  - поддержка и дальнейшее развитие на базе учебных заведений центров переподготовки безработных граждан по профессиям (специальностям), требующимся на рынке труда;

  - предоставление незанятым гражданам возможности для временной занятости в период активного поиска постоянной работы путем привлечения на общественные и временные работы;

  - ориентация выпускников учебных заведений на перспективу складывающегося в районе рынка труда;

  - создание условий для расширения возможностей развития самозанятости сельского населения.

- Развитие целостного культурного пространства района, обеспечивающего эффективное проведение населением своего свободного времени.

Мероприятия:

  - сохранение сферы бесплатных услуг и мероприятий в учреждениях культуры;

  - разработка и реализация проектов восстановления, консервации, реставрации и музеефикации памятников истории и культуры;

- создание информационного центра и сайта в Интернете, знакомящего с культурно-историческим потенциалом района.

- Развитие районной системы образования в сфере реализации нового качества образования и системы общественно-государственного управления.

Мероприятия:

  - организация деятельности попечительских советов для привлечения спонсорской помощи в решении финансовых вопросов развития образовательных учреждений;

  - развитие системы профессионального образования в районе в соответствии с потребностями рынка труда;

  - материально-техническая реорганизация образовательного процесса в соответствии с современными требованиями для получения начального, основного общего, среднего общего образования и начального профессионального образования;

  - восстановление и совершенствование питания школьников в образовательных учреждениях;

  - восстановление системы организации летнего отдыха детей школьного возраста;

- восстановление системы кружковых занятий по интересам и спорту на базе образовательных учреждений.

7. Развитие и улучшение состояния и благоустройства жилищного фонда, повышение уровня обеспеченности населения жильем.

Мероприятия:

- разработка программы обеспечения жильем молодых специалистов;

- разработка и принятие программы повышения уровня строительства жилищного фонда для сокращения очереди на жилье;

- создание условий для формирования вторичного рынка жилья на территории города и района;

- создание условий для привлечения инвестиций в жилищную сферу;

- создание благоприятных условий для строительства и капитального ремонта жилья гражданам;

- развитие долевого участия в жилищном строительстве;

- разработка системы мер и выполнение мероприятий, направленных на энерго- и ресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве.

3.4.1.	Образование

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг Романовского муниципального района. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система начального, среднего и высшего профессионального образования.

На 01.09.2007 г. образовательная сеть Романовского муниципального района была представлена 10-ю дошкольными образовательными учреждениями, 18-ю дневными государственными и муниципальными общеобразовательными учреждениями, 1-м профессиональным училищем.

Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным для района. К основным проблемам, с которыми столкнется район в указанный временной период, можно отнести:

  - необходимость повышения уровня охвата населения всеми видами образовательного процесса;

  - неудовлетворительное техническое состояние многих из зданий образовательных учреждений и потребность в их дополнительном строительстве;

  - проблема повышения качества образования всех его ступеней;

  - неудовлетворительное состояние материально-технической базы ряда образовательных учреждений;

  - несоответствие содержания и структуры профессионального образования современным потребностям экономики, социальной сферы и др.

Из проблем развития системы дошкольного образования, которые предстоит решать уже в ближайшую перспективу, следует выделить невысокий современный охват детей дошкольным образованием, особенно в сельской местности, неудовлетворительное техническое состояние многих из зданий, резкое превышение числа мест в дошкольных учреждениях ряда муниципальных образований сельской местности, что ставит вопрос об экономической целесообразности, а также, дефицит мест в р.п. Романовка, что требует строительства дополнительных учреждений (см. Том IV. Дошкольные учреждения, наполняемость, износ зданий и помещений).

В ближайшей и среднесрочной перспективе экономикой района будет предъявляться повышенный спрос на высококвалифицированные рабочие кадры. Это предполагает значительное повышение внимания к поднятию престижа рабочих профессий. Система профессионального образования в районе должна быть приведена в соответствие с запросами современной экономической системы.

Главной целью развития образования является повышение доступности качественного образования, формирование конкурентоспособного специалиста.

В соответствии с этим, в сфере развития образования предусматривается решение следующих задач:

  - оптимизация и рационализация сети образовательных учреждений с учетом демографической ситуации и социального запроса;

  - создание условий для получения основного общего образования всеми детьми муниципальных образований до 15 лет, повышение его качества;

  - повышение практической направленности;

  - компьютеризация, информатизация школ и управления образования;

  - обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами, социальная защита работников образования и обучающихся.

Для развития системы образования Романовского муниципального района предлагается осуществление следующих мероприятий.

- Мероприятия на первую очередь (до 2015 г.).

- Реконструкция существующих зданий школ в детские образовательные комплексы в населенных пунктах: с. Большой Карай, с. Бобылёвка, с. Инясево.

- Строительство новых корпусов спортзалов при МОУ СОШ в с. Подгорное и пос. Алексеевский.

- Создать сеть сезонных оздоровительных и спортивно-оздоровительных учреждений для организации отдыха детей. Предпочтительно локализовать их в Большекарайском (50 мест) Романовском — 100 мест и Краснолиманском (50 мест) поселениях. Режим работы — 3-х сменный.

- Мероприятия на расчетный срок (до 2025 г.).

- Строительство новых зданий ДОУ (не менее чем на 200 мест) в р.п. Романовка.

- Создать сеть сезонных оздоровительных и спортивно-оздоровительных учреждений для организации отдыха детей в Усть-Щербединском — 50 мест, Подгорненском (50 мест) поселениях. Режим работы — 3-х сменный.

3.5.2.	Здравоохранение

В Романовском муниципальном районе располагаются: Центральная районная больница, в составе которой функционируют районная поликлиника и отделение скорой медицинской помощи, 14 ФАП, 1 врачебная амбулатория, 1 сельский зубоврачебный кабинет, 1 аптека (по нормативу — 1 на 6,2 тыс. сельских жителей и 1 на 10 тыс. горожан, должно быть 3 аптечных учреждения в сельской местности и 2 — в городе). В 6-ти населенных пунктах с населением менее 50 чел. каждый отсутствуют какие-либо объекты здравоохранения.

Перед здравоохранением района стоит ряд серьезных проблем, решение которых возможно лишь при оптимистическом варианте развития:

  - высокий уровень смертности, особенно лиц в трудоспособном возрасте;

  - недостаточная обеспеченность врачами, средним медицинским персоналом и койко-местами, особенно в сельской местности;

  - дефицит финансовых и материально-технических средств.

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения района на расчетные периоды Схемой определены нормативные потребности в медицинском персонале, койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях по трем сценариям развития. В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации.

Основной целью в области реформирования здравоохранения Романовского муниципального района, как и области в целом, является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности медицинской помощи путем создания правовых, экономических и организационных условий предоставления медицинских услуг, виды, качество и объемы которых соответствуют уровню заболеваемости и потребностям населения, современному уровню развития медицинской науки, а также имеющимся ресурсам.

В качестве первоочередных задач дальнейшего развития здравоохранения следует рассматривать следующие.

- Комплекс мероприятий по снижению уровня смертности и заболеваемости населения:

  - совершенствование системы вакцинопрофилактики, достижение охвата детей иммунизацией в рамках Национального календаря прививок более 95%;

  - обеспечение лечебно-профилактических учреждений района достаточным количеством иммунобиологических препаратов;

  - повышение качества медицинского обслуживания и выявления болезней на ранних стадиях;

  - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и профилактики социально-значимых болезней.

- Обновление и улучшение материально-технической базы, приведение обеспеченности кадрами и койко-местами в соответствие с принятыми в стране нормативами:

  - оснащение лечебно-профилактических учреждений современным медицинским оборудованием;

  - ремонт и реконструкция зданий и сооружений системы здравоохранения, а также строительство новых объектов;

  - приближение к принятым в РФ нормативам обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом;

  - целевая подготовка медицинских кадров для сельских поселений района.

- Комплекс мер по охране здоровья матери и ребенка.

Для развития системы здравоохранения Романовского муниципального района предполагается осуществление следующих мероприятий.

- Мероприятия на первую очередь (до 2015 г.).

- Реконструкция существующих и строительство новых (инфекционный) корпусов МУЗ «ЦРБ Романовского района».

- Реконструкция под врачебную амбулаторию бывшей участковой больницы в с. Большой Карай.

- Проведение капитального ремонта существующих объектов здравоохранения во всех остальных населенных пунктах района, комплектацию их оборудованием и персоналом в соответствии с нормативами.

- Мероприятия на расчетный срок (до 2025 г.).

- Строительство врачебных амбулаторий в с. Подгорное, с. Усть-Щербедино и пос. Алексеевский (с автомобилем скорой медицинской помощи).

3.4.3.	Культура

Сеть учреждений культуры Романовского муниципального района включает 36 учреждений культуры, из них: краеведческий музей, детская музыкальная школа, 15 общедоступных библиотек, 19 клубных формирований,  в составе которых функционируют десятки и сотни кружков, секций, художественных коллективов и др.

Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспечения сферы культуры и искусства необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры (см. Том IV. Учреждения культуры, износ зданий и помещений. Библиотеки, износ зданий и помещений обеспеченность книгами).

Основными задачами дальнейшего развития муниципального района в области культуры являются:

  - сохранение культурного потенциала и культурного наследия района, сети учреждений культуры и искусства, обеспечение преемственности развития культуры, поддержка культурных инноваций;

  - развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры отрасли, обеспечивающей единство культурного пространства района, укрепление базовых условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам государственных музейных и библиотечных фондов;

  - организация досуга молодежи и подростков, который должен быть доступен как в территориальном, так и в материальном отношении;

  - развитие самодеятельного творчества населения района, расширение сети клубов по интересам и любительских объединений;

  - реставрацию памятников истории и культуры;

  - создание условий для привлечения в сферу культуры и искусства дополнительных финансовых ресурсов из негосударственного сектора, развития меценатства и спонсорства;

  - продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов музейного и библиотечного фондов.

- Мероприятия на первую очередь (до 2015 г.).

- Реконструкция и модернизация существующего клубного фонда в р.п. Романовка (ДК «Дружба», СК «Маяк») с целью его перепрофилирования и приспособления для функционально новых типов учреждений — многофункциональных досуговых центров.

- Строительство нового сельского дома культуры с библиотекой в с. Инясево.

- Капитальный ремонт остальных существующих объектов культурного обслуживания и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

- Мероприятия на расчетный срок (до 2025 г.).

- Реконструкция и модернизация существующего клубного фонда в центрах муниципальных образований (с. Большой Карай, с. Подгорное, с. Мордовский Карай, с. Бобылёвка, с. Усть-Щербедино, пос. Алексеевский, пос. Красноармейский) с целью его перепрофилирования и приспособления для функционально новых типов учреждений — многофункциональных досуговых центров.

3.4.4.	Физическая культура и спорт

В настоящее время на территории Романовского муниципального района сеть спортсооружений представлена: ФОКом в с. Большой Карай, детской юношеской спортивной школой (ДЮСШ) в р.п. Романовка, которая требует проведение капитального ремонта. В Романовском муниципальном районе 14 спортивных залов, в т.ч. в р.п. Романовка — 3. Сельские спортзалы в общей массе типовые встроенные. В сельской местности района отсутствуют стадионы, бассейны.

Основными задачами в этой сфере являются:

  - создание системы мониторинга физической подготовленности учащейся молодежи и населения Романовского муниципального образования, осуществление оздоровительной и профилактической работы на основе целевых спортивно-оздоровительных программ;

  - внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха различных социально-демографических групп населения, формирование у населения потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом;

  - совершенствование форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения;

  - создание сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, доступных для различных социально-демографических групп населения;

  - укрепление материально-технической базы спорта.

Для развития сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, доступных для различных социально-демографических групп населения Романовского муниципального района предполагается осуществление следующих мероприятий.

- Мероприятия на первую очередь (до 2015 г.).

- Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) и хоккейной коробки в р.п. Романовка.

- Реконструкция с последующим предоставлением для общего пользования существующих при школах открытых плоскостных спортивных сооружений.

- Мероприятия на расчетный срок (до 2025 г.).

- Строительство ФОКов и хоккейных коробок в следующих административных центрах поселений: с. Подгорное, с. Усть-Щербедино, с. Мордовский Карай, пос. Алексеевский.

3.4.5.	Бытовое обслуживание

К расчетному сроку, исходя из оптимистических параметров развития, предлагается воссоздать сети предприятий бытовых услуг в сельской местности.

- Мероприятия на первую очередь (до 2015 г.).

Предусмотреть строительство:

- Общественных бань (на 10-15 помывочных мест) в населённых пунктах: с. Большой Карай, с. Мордовский Карай, с. Усть-Щербедино.

- Предприятий общественного питания открытого типа в населенных пунктах: с. Большой Карай, с. Мордовский Карай, с. Усть-Щербедино.

- Мероприятия на расчетный срок (до 2025 г.).

Предусмотреть строительство:

- Общественных бань (на 10-15 помывочных мест каждая) в населенных пунктах: с. Бобылёвка, с. Подгорное, пос. Алексеевский.

- Предприятий общественного питания открытого типа в населенных пунктах: с. Бобылёвка, с. Подгорное, пос. Алексеевский.

- Комплексных приемных пунктов бытового обслуживания в населенных пунктах: с. Большой Карай, с. Мордовский Карай, с. Усть-Щербедино, с. Бобылёвка, с. Подгорное, пос. Алексеевский, с. Малое Щербедино, с. Осиновка, с. Инясево.

3.4.6.	Опека и попечительство

Для развития системы опеки и попечительства предлагаются следующие мероприятия.

- Мероприятия на первую очередь (до 2015 г.).

- Реконструкция здания бывшего СДК в с. Бобылёвка и приспособление его под дом для престарелых и инвалидов.

3.5.	Туристско-рекреационный комплекс

Рекреационный сектор в части организации массового отдыха населения Романовского района в случае отсутствия административно-общественного регулирования будет носить хаотический, не регулируемый вид в основном на берегах рек района. Стихийный характер отдыха связан с возрастанием антропогенной нагрузки на природные ландшафты береговых зон и, как следствие, будет сопровождаться дальнейшим ростом замусоривания, захламления, замусоривания территорий, прилегающих к «диким» пляжам и рекреационным объектам.

Для сохранения рекреационных ресурсов необходимо осуществлять переход к более рациональной форме организации массового отдыха с соблюдением требований к охране окружающей среды, организации нормативного инженерного обеспечения, мусороудаления, благоустройства. В таком случае будет формироваться сеть маршрутов и объектов природного (экологического) туризма. Станет актуально развитие эколого-краеведческого туризма. Будет проводиться планомерное освоение туристско-рекреационных зон массового отдыха на основе сбалансированной экологической политики, изучения способности территории к восприятию антропогенной нагрузки, строгого экологического контроля (см. Том IV. Туристско-рекреационные зоны).

В целях территориального развития туристско-рекреационного комплекса схемой территориального планирования предусматриваются следующие первоочередные мероприятия.

- Мероприятия на первую очередь (до 2015 г.)

- Разработать нормы предельно допустимых антропогенных нагрузок для существующих зон массового отдыха населения с учётом градостроительных проектов и правил застройки.

- Провести инвентаризацию рекреационных учреждений и создать схемы территориального планирования и обустройства зон массового отдыха.

- Разработать схему туристических маршрутов (пешеходных, велосипедных, автомобильных, водных и пр.) по территории Романовского района, с учетом туристско-рекреационных зон и структуры природно-ресурсного потенциала объектов рекреации.

- Обустроить наиболее перспективные (часто посещаемые) участки туристско-рекреационных зон для кратковременного посещения.

- Подготовить наглядные информационные атрибуты: изготовить и установить аншлаги, указатели, ограждения, карты-схемы и другую информацию на формируемых туристических маршрутах и экологических тропах.

- Создать единый координационный центр муниципального образования, ведущего контроль за состоянием, использованием объектов туристско-рекреационного комплекса.

- На расчетный срок (до 2025 г.).

- Организовать общественный центр по развитию экологического туризма.

- Построить сеть площадок туристско-рекреационного типа для экологического туризма. В качестве территорий, рекомендуемых для подобного освоения, предлагаются участки речных долин рр. Хопер и Карай. Наиболее перспективными определить участки с живописными прибрежными ландшафтами удобными для проведения пляжного и экологического и эколого-краеведческого туризма.

3.6.	Охрана окружающей среды

В целях оптимального использования территории Романовского муниципального района и усиления природоохранной деятельности «Схемой территориального планирования» выделены зоны с особыми условиями использования:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для охраны воздушного бассейна от негативного воздействия загрязняющих веществ на территории р.п. Романовка и Романовского района необходимо:

- внедрять передовые технологии на существующих и проектируемых промышленных предприятиях предусматривающих минимизацию выбросов загрязняющих веществ;

- вводить современное промышленное оборудование по очистке и газопылеулавливанию отходящих газов от стационарных источников;

- перевести все котельные и большую часть автомобилей на газовое топливо.

При реализации архитектурно-планировочных мероприятий, способствующих снижению негативного воздействия промышленных предприятий и транспорта на окружающую среду необходимо учитывать следующие правила:

- строить жилые здания с соблюдением санитарно-защитных норм;

- прокладывать дороги в обход охраняемых или особо ценных природных территорий и исторических памятников;

- в селитебной застройке планировать зеленые насаждения, способствующие снижению загрязнения атмосферного воздуха. В частности при строительстве новых жилых домов в р.п. Романовка и других населённых пунктах необходимо соблюдать норму проектирования озеленения территорий согласно Постановлению Правительства Саратовской области №230-П от 14.06.2007 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования».

Для стабилизации экологической обстановки, рационального использования природных ресурсов, охраны земель и природных ландшафтов необходимо:

- снижение хозяйственной нагрузки на истощенных и деградированных землях;

- возрождение высокотехнологичного земледелия с применением севооборотов и внесением научно-обоснованных доз минеральных и органических удобрений;

- проведение агротехнических, фитомелиоративных и противоэрозионных мероприятий, направленных на защиту почв от эрозии;

- предусмотреть площади перспективного озеленения территории района (полезащитные и приовражные лесополосы);

- предусмотреть развитие рекреационных зон в поймах рр. Хопёр и Карай;

- провести инвентаризацию наиболее перспективных участков территории района для организации особо охраняемых природных территорий (ООПТ);

- предусмотреть развитие местной сети охраняемых природных территорий.

Для упорядочения деятельности по обращению с отходами производства и потребления на территории Романовского муниципального района Схемой территориального планирования предполагается организация в центрах муниципальных образований (8 образований), свалки-полигоны по приёму твёрдых бытовых отходов для чего:

- ликвидировать все стихийные несанкционированные свалки;

- провести рекультивацию земель, захламлённых стихийными свалками;

- разработать пакет руководящих и методических документов по организации сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов и ввести их в действие постановлением Главы администрации Романовского района;

- в зоне жилой застройки и зданий культурно-бытового назначения всех населённых пунктах входящих в муниципальное образование установить мусоросборники на специально бетонированных, огороженных площадках;

- предусмотреть машины специального назначения — мусоровозы для сбора и вывозки мусора из хозяйств к месту свалки;

- предусмотреть строительство подъездных путей к местам организованных свалок.

- установить на специально бетонированных и огороженных площадках контейнеры для селективного сбора отходов;

- организовать пункты приёма отходов являющихся вторичным сырьём;

- организовать сбор и вывоз отходов в места, санкционированного размещения.

В других населённых пунктах муниципальных образований обурудуются специальные площадки по сбору отходов, с последующим их вывозом на ближайший полигон. Графики вывоза твёрдых бытовых отходов согласовывать с главами сельских поселений.

Мероприятия по организации приёма и утилизации твёрдых бытовых отходов должны быть разработаны в разделе «Санитарная очистка территории» на стадии разработки документов территориального планирования следующего уровня ― в генеральном плане поселения.

В целях соблюдения безопасности по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов предлагается в первую очередь:

- обратиться с предложением в правительство Саратовской области о наделении администрации муниципального района отдельными государственными полномочиями по строительству и содержанию скотомогильников в порядке, установленном частями 2 и 3 статьи 15 Федерального закона №131-ФЗ;

- провести инвентаризацию, выявить собственников и принять решение по дальнейшему использованию скотомогильников в рамках требований СанПиНа;

- в случае ненадобности в использовании и отсутствия балансодержателя скотомогильники законсервировать.

- все действующие скотомогильники, расположенные на территориях муниципальных образований, привести в соответствие ветеринарно-санитарным нормам и правилам, а в населённых пунктах: р.п. Романовка, сс. Малый Карай, Подгорное, Инясево, Усть-Щербедино, Бобылёвка, Осиновка и пос. Алексеевский провести реконструкцию (ремонт перекрытий).

В целях охраны окружающей среды предусмотреть следующие первоочередные мероприятия:

- Подписать соглашения между уполномоченными государственными органами по управлению природными ресурсами, пользователями ресурсов (предприятиями) и администрацией области об условиях совместного природопользования и охраны окружающей природной среды на территории муниципального района.

- Разработать пакет руководящих и методических документов по организации сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов, и ввести их в действие постановлением Главы администрации Романовского района.

- Обеспечить проведение регулярных наблюдений за состоянием окружающей природной среды и источниками загрязнения окружающей среды, в том числе в рамках производственного экологического контроля.

- Оборудовать промышленные предприятия и котельные газопылеулавливающими устройствами.

- Обосновать и законодательно закрепить предельно-допустимый суммарный выброс предприятий и транспорта для р.п. Романовка и всего района.

- Предусмотреть озеленение сельских населенных пунктов и транспортных магистралей.

- Вынести из водоохранных зон все объекты, отрицательно влияющие на состояние малых рек.

- В целях поддержки чистоты и качества воды рр. Хопёр и Карай проводить очистку русла.

- Предусмотреть строительство водопроводных очистных сооружений и биологическую очистку стоков в центрах муниципальных образований и перспективных населённых пунктах.

3.7.	Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с требованиями ГрК-2004 г. является: «осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействию террористическим актам».

В целях реализации данного принципа в составе «Схемы территориального планирования Романовского муниципального района» разработан раздел: «Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (см. Том III).

В разделе рассмотрены: основные источники возможных ЧС, результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения на функционирование объектов муниципального района, жизнедеятельность населения и возможных последствий ЧС техногенного и природного характера, существующее положение по основным способам защиты населения и территории (состояние инженерной защиты населения, организация систем оповещения и светомаскировки, обеспеченность населения СИЗ).

В результате проведенного анализа в Томе III подготовлены предложения и обоснованны градостроительные решения в зависимости от вида возможной опасности в мирное и военное время, рациональному размещению основных объектов, транспортному и инженерному оборудованию территории, расселению населения, его защите и жизнеобеспечению (в том числе с учетом прибывающего по эвакомероприятиям) с точки зрения повышения устойчивости функционирования муниципального района в военное время и при возникновении ЧС природного и техногенного характера.

Приоритетными целями и задачами по вопросам защиты населения и территории района от возможных ЧС являются:

- повышение персональной ответственности руководителей всех уровней за решение вопросов по защите от ЧС;

- заблаговременное проведение комплекса организационных, инженерно-технических и эвакуационных мероприятий, сосредоточение основного внимания на решение проблем в районах расположения потенциально опасных объектов;

- активизация работы по созданию локальных систем оповещения населения, проживающего в районах размещения потенциально опасных объектов;

- разработка программ по созданию чрезвычайных резервных фондов материально-технических, финансовых средств по первичному обеспечению пострадавшего населения;

- обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

- дальнейшее совершенствование средств связи, в целях оповещения населения о возникновении ЧС и доведения информации о порядке действия при их возникновении;

- строительство объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, используемых как в мирное, так и в военное время.

Одним из вопросов, рассматриваемых в Томе III, является подготовка предложений по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального района.

Одной из основных задач является создание сил и средств противопожарной защиты.

Законом Саратовской области №19-ЗСО от 28.02.2005 г. «О пожарной безопасности в Саратовской области» (с изменениями от 08.12.2006 г.) в состав противопожарной службы области включены территориальные подразделения, создаваемые в городах и районных центрах области.

Таким образом, вопрос о подразделениях пожарной охраны в сельских населенных пунктах остается «открытым», так как Законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г., ст. 14, 15 и 16, устанавливающими вопросы местного значения, не отнесены полномочия по созданию подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений.

ГрК РФ и федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 г. (ст. 65) «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» в виде раздела «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» населенных пунктов должны входить в проектную документацию («Генеральные планы поселений» и «Проекты планировки территорий»).

Учитывая длительность сроков разработки приведенной выше проектной документации и важное значение организации пожарной безопасности на территории муниципального района в настоящем проекте проведена оценка существующего состояния объектов пожарной охраны и подготовлены предложения по их размещению на территории района.

Руководствуясь изложенными положениями и требованиями ст. 9 ГрК РФ о резервировании земельных участков под объекты капитального строительства (к которым относятся «пожарные депо») в проекте оценивается существующие состояния пожарных депо I, II и V типа (пожарные депо для охраны городских и сельских поселений) и рассматриваются предложения с градостроительной точки зрения по их размещению на территории муниципального района.

При подготовке предложений по определению мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений принимаются за основу требования ст. 76 закона №123-ФЗ, так как предложения рассчитаны до 2025 г. В настоящее время методика по определению мест дислокации пожарных депо не разработана, а именно не определен порядок параметров для временного (10-20 мин.) прибытия подразделений пожарной охраны к месту вызова.

Исходя из требований закона №131-ФЗ по территориальной организации местного  самоуправления, а именно удалением населенных пунктов до административного центра поселения около 12 км и скоростью движения пожарной машины 25 км/ч, принимаем (как вариант) местом дислокации пожарных депо считать планируемые административные центры сельских поселений, являющихся «точками роста» градостроительной деятельности.

Одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с требованиями ГрК-2004 г. является: «осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействию террористическим актам».

В целях реализации данного принципа в составе «Схемы территориального планирования Романовского муниципального района» разработан раздел: «Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (см. Том III).

В разделе рассмотрены: основные источники возможных ЧС, результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения на функционирование объектов муниципального района, жизнедеятельность населения и возможных последствий ЧС техногенного и природного характера, существующее положение по основным способам защиты населения и территории (состояние инженерной защиты населения, организация систем оповещения и светомаскировки, обеспеченность населения СИЗ).

В результате проведенного анализа в Томе III подготовлены предложения и обоснованны градостроительные решения в зависимости от вида возможной опасности в мирное и военное время, рациональному размещению основных объектов, транспортному и инженерному оборудованию территории, расселению населения, его защите и жизнеобеспечению (в том числе с учетом прибывающего по эвакомероприятиям) с точки зрения повышения устойчивости функционирования муниципального района в военное время и при возникновении  ЧС природного и техногенного характера.

Приоритетными целями и задачами по вопросам защиты населения и территории района от возможных ЧС являются:

- повышение персональной ответственности руководителей всех уровней за решение вопросов по защите от ЧС;

- заблаговременное проведение комплекса организационных, инженерно-технических и эвакуационных мероприятий, сосредоточение основного внимания на решение проблем в районах расположения потенциально опасных объектов;

- активизация работы по созданию локальных систем оповещения населения, проживающего в районах размещения потенциально опасных объектов;

- разработка программ по созданию чрезвычайных резервных фондов материально-технических, финансовых средств по первичному обеспечению пострадавшего населения;

- обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

- дальнейшее совершенствование средств связи, в целях оповещения населения о возникновении ЧС и доведения информации о порядке действия при их возникновении;

- строительство объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, используемых как в мирное, так и в военное время.