- СОВЕТ

- МОРДОВОКАРАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- Р Е Ш Е Н И Е

- от  08.06.2015 года                    № 309                      с. Мордовский Карай

О внесении изменений в решение Совета

от 27.12.2012 г.№212

«Об утверждении правил землепользования

и застройки на территории с.Мордовский Карай»

На основании Устава Мордовокарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области,  протеста прокуратуры Романовского района Совет Мордовокарайского муниципального образования

РЕШИЛ:

1.Внести  в решение Совета  Мордовокарайского муниципального образования от 27.12.2012 г.№212 «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории с.Мордовский Карай» следующие изменения:

-в Приложении часть III дополнить статьей 40 следующего содержания:

# «Статья 40. Дополнительные градостроительные регламенты на территориях затопления паводком 1% обеспеченности.

В границах зон затопления паводком 1% обеспеченности использование земельных участков и объектов капитального строительства, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства осуществляется при условии проведения инженерной защиты территории от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами путем подсыпки (намыва) грунта или строительства дамб обвалования или совмещения подсыпки и строительства дамб обвалования.

Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидрологических характеристик водотока, особенностей использования территории, характера застройки. Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно-планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.

Инженерная защита затапливаемых территорий проводится в соответствии со следующими требованиями:

- отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне;

- за расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:

- один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями.

Ограничения:

При проектировании и строительстве в зонах затопления необходимо предусмотреть инженерную защиту от затопления и подтопления зданий и сооружений.

Выбор вариантов защитных мероприятий (подсыпка территории, устройство откосов набережной, отселение с затопляемых участков) на основе сравнения технико-экономических показателей и получения градостроительного эффекта.»

- «Карту зон с особыми условиями использования территорий с.Мордовский Карай Романовского района Саратовской области» следует читать в новой редакции согласно приложению.

2.  Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  и.о. главы Мордовокарайского  муниципального образования  Ковардаеву Н.Б..

И.О.главы Мордовокарайского

муниципального образования                                    Н.Б.Ковардаева